CKM FARM

ККМ ФАРМ

Clasificare şi prescripţii tehnice 
pentru automobilele de curse “Kart”

Классификация и технические требования к гоночным автомобилям “Карт”

(În vigoare din 2026)

(Введены в действие c 2026 года)

Avizat de CKM FARM
Утверждены ККМ ФАРМ

Proces-verbal din / протокол от __10.03___2026

Chişinău, 2026

| Clasificare şi prescripţii tehnice pentru automobilele de curse “Kart” | Классификация и технические требования к гоночным автомобилям “Карт” |
| --- | --- |
| Prezentul document stabileşte calificarea sportivă a karturilor participante la competiţii şi prescripţiile tehnice pentru aceste karturi. Dacă la unul dintre punctele Prescripţiilor tehnice este prezentată lista refacerilor, înlocuirilor şi adăugărilor permise, atunci toate modificările tehnice neprezentate în această listă, cu fermitate, sunt INTERZISE. Dacă la unul dintre punctele Prescripţiilor tehnice este prezentată lista interdicţiilor sau a restricţiilor, atunci toate modificările tehnice neprezentate în această listă, cu siguranță, sunt PERMISE. | Настоящий документ устанавливает спортивную квалификацию картов, участвующих в соревнованиях, и технические требования к этим картам. Если в том или ином пункте Технических требований дается перечень разрешенных переделок, замен и дополнений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Если же в пункте Технических требований дается перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, РАЗРЕШАЮТСЯ. |
| Limba oficială Prezentul document a fost scris in limbile Română şi Rusă. Texul prezentat în limba Română va fi considerat ca text oficial. | Официальный язык. Настоящий документ был написан на Румынском и Русском языках. Текст предоставленный на Румынском языке будет считаться официальным. |
| CUPRINS 1. Clasificarea automobilelor de curse „Kart” (capitolul 1). 2. Prescripţii tehnice generale pentru automobilele de curse „Kart” (capitolul 2). 3. Prescripţii tehnice speciale pentru automobilele de curse „Kart” (capitolul 3). 4. Înregistrare, identificare şi verificare (capitolul 4). 5. Anexe - Anexa nr. 1. Verificarea tehnică - Anexa nr. 2. Verificarea amestecului carburant - Anexa nr. 3. Măsurarea nivelului de zgomot la evacuare pentru karturile cu cutie de viteze. - Anexa nr. 4. Măsurarea nivelului de zgomot la evacuare pentru karturile fără cutie de viteze. - Anexa nr. 5. Lista motoarelor admise de CKM FARM în sezonul 2022. - Anexa nr. 6. Lista anvelopelor admise de CKM FARM în sezonul 2022. - Anexa nr. 7. Metodologia de măsurare a durităţii cauciucului pe scara Shore. - Anexa nr. 8. Desene | ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Классификация гоночных автомобилей "карт" (раздел 1). 2. Общие технические требования к гоночным автомобилям "карт" (раздел 2). 3. Специальные технические требования к гоночным автомобилям "карт" (раздел 3). 4. Регистрация, идентификация и контроль (раздел 4). 5. Приложения - Приложение № 1. Проведение технического осмотра - Приложение № 2. Проверка топливной смеси. - Приложение № 3. Замер уровня шума выпуска для картов с коробкой передач. - Приложение № 4. Замер уровня шума выпуска для картов без коробки передач. - Приложение №5 Список двигателей, допущенных ККМ ФАРМ в сезоне 2022г - Приложение №6 Список шин, допущенных ККМ ФАРМ в сезоне 2022г. - Приложение №7 Методика измерения твердости резины по Шору - Приложение №8 Чертежи |
| 1. CLASIFICAREA AUTOMOBILELOR DE CURSE “KART” | 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ “КАРТ”. |
| 1.1. Karturile se admit la competiţii doar în cazul în care corespund prezentelor Prescripţii tehnice. Interpretarea prezentelor Prescripţii tehnice este prerogativa CKM FARM. | 1.1. Карты допускаются к соревнованиям только в случае их соответствия настоящим техническим требованиям. Трактовка настоящих Технических требований является прерогативой ККМ ФАРМ. |
| 1.2. Definiţii | 1.2. Определения. |
| 1.2.1. Automobil de curse „Kart” – autovehicul terestru, cu sau fără caroserie, care se deplasează pe patru roţi nealiniate, aflate, de regulă, permanent în contact cu solul, două roţi din spate fiind motrice şi două roţi din faţă – directoare. Automobilul de curse „Kart” se compune din şasiu, caroserie, roţi, motor şi este destinat pentru competiţii pe trasee acoperite, special echipate, cu îmbrăcăminte dură (asfalt, beton) (excepţie – curse pe piste iarna). | 1.2.1. Гоночный автомобиль "карт" - это наземное транспортное средство с кузовом или без него, передвигающееся на четырех расположенных не на одной линии колесах, находящихся, как правило, в постоянном контакте с земной поверхностью, из которых два задних являются ведущими, а два передних обеспечивают направление движения. Гоночный автомобиль "карт" состоит из шасси, кузова, колес, двигателя и предназначен для соревнований на специально оборудованных закрытых трассах с твердым (асфальтобетонным) покрытием (исключение – зимние трековые гонки). |
| 1.2.2. Dispozitive aerodinamice Orice parte a kartului, care are ca destinaţie principală modificarea caracteristicilor aerodinamice. | 1.2.2. Аэродинамические устройства. Любая часть карта, основное назначение которой состоит в изменении его аэродинамических характеристик. |
| 1.2.3. Lest Lest se numesc dispozitivele suplimentare care permit mărirea masei kartului. | 1.2.3. Балласт. Балластом называются дополнительные приспособления, позволяющие увеличить массу карта. |
| 1.2.4. Injecţie Introducerea carburantului în canalul de admisie al motorului, sub o presiune ce depăşeşte presiunea atmosferică. | 1.2.4. Впрыск. Подача топлива во впускной тракт двигателя под давлением, превышающим атмосферное давление. |
| 1.2.5. „Supapă de putere” (evacuare reglabilă) Orice sistem care, prin acţionare mecanică, electrică, hidraulică sau cu un alt tip de acţionare, poate modifica faza de evacuare sau direcţia de mişcare a gazelor de evacuare, în orice punct dintre piston şi ieşirea gazelor de evacuare în atmosferă şi/sau care poate modifica volumul sistemului de evacuare în timpul funcţionării motorului. | 1.2.5. "Клапан мощности" (регулируемый выпуск). Любая система, которая при помощи механического, электрического, гидравлического или иного привода может изменять фазу выпуска или путь движения выхлопных газов в любой точке между поршнем и выходом выхлопных газов в атмосферу и (или) изменять объем выпускной системы во время работы двигателя. |
| 1.2.6. Roată Roata completă se compune din disc, jantă şi anvelopă pneumatică. Este destinată pentru conducerea şi/sau asigurarea mişcării kartului. | 1.2.6. Колесо. Комплектное колесо состоит из диска, обода и пневматической шины. Предназначено для управления и (или) для обеспечения движения карта. |
| 1.2.7. Material compozit Material fabricat din mai multe materiale distincte, care în ansamblu imprimă materialului compozit proprietăţi pe care materialele constituente nu le prezintă. | 1.2.7. Материал композитный. Материал, изготовленный из нескольких различных компонентов, совокупность которых обеспечивает материалу свойства, которыми ни один из изначальных компонентов не обладает. |
| 1.2.8. Masă minimă Masa kartului, inclusiv masa benzinei rămase în rezervor şi masa pilotului echipat (cască, combinezon, mănuşi, ochelari, încălţăminte). | 1.2.8. Минимальная масса. Масса карта, включая массу остатка топлива в баке и полностью экипированного Водителя (шлем, комбинезон, перчатки, очки, обувь). |
| 1.2.9. Supraalimentare Mărirea, prin orice metodă, a masei încărcăturii de amestec carburant – aer în camera de ardere a motorului în comparaţie cu masa formată la presiune atmosferică normală, ca rezultat al proceselor dinamice în sistemele de admisie şi/sau de evacuare. | 1.2.9. Наддув. Достигаемое каким-либо способом увеличение массы заряда топливно-воздушной смеси в камере сгорания двигателя, по сравнению с массой, образующейся при нормальном атмосферном давлении за счет динамических процессов во впускной и (или) выпускной системах. |
| 1.2.10. Ferestre şi canale de distribuţie a gazelor Canalele de distribuţie a gazelor sunt elemente ale unui motor de orice formă, lungime şi amplasare, destinate pentru trecerea amestecului carburant şi a gazelor: - din carter în spaţiul cilindrului de deasupra pistonului – canale de transfer; - din exteriorul cilindrului spre ferestrele de admisie – canale de admisie; - de la ferestrele de evacuare până la exteriorul cilindrului – canale de evacuare. Numărul de canale de distribuţie a gazelor este numărul cel mai mare de canale reale de orice formă. Fereastra de admisie, evacuare sau transfer a cilindrului este fereastra obţinută la intersecţia suprafeţei de lucru a cilindrului cu canalul de admisie, evacuare sau transfer. Aceste ferestre se deschid sau se închid la deplasarea pistonului în cilindru. | 1.2.10. Окна и каналы газораспределения. Каналы газораспределения - это элементы двигателя любой формы, длины и расположения, предназначенные для прохода топливной смеси и газов: - из картера в надпоршневое пространство цилиндра - перепускные каналы; - от внешней (наружной) стороны цилиндра к впускным окнам - впускные каналы; - от выпускных окон до внешней (наружной) стороны цилиндра - выпускные каналы. Количество каналов газораспределения - это наибольшее число реальных каналов любой формы. Впускное, выпускное или перепускное окно цилиндра - это окно, получаемое пересечением рабочей поверхности цилиндра впускным, выпускным или перепускным каналом. Эти окна открываются или закрываются при перемещении поршня в цилиндре. |
| 1.2.11. Piesă originală sau de serie Piesă fabricată de producător, care a trecut toate etapele de prelucrare aplicate în producţia în serie. | 1.2.11. Оригинальная или серийная деталь. Деталь, изготовленная Производителем и прошедшая все стадии обработки, применяемые в серийном производстве. |
| 1.2.12. Perimetrul kartului, vedere de sus Această definiţie se referă la karturile aflate în poziţie de start la un concurs. | 1.2.12. Периметр карта, видимый сверху. Это определение относится к картам в том виде, в каком они находятся на старте данного соревнования. |
| 1.2.13. Producător Persoană juridică care, în baza statutului sau a legislaţiei în vigoare, are dreptul să desfăşoare activităţi de producţie şi dispune de capacitaţi de producţie certificate. | 1.2.13. Производитель. Юридическое лицо, имеющее, на основании своего устава и действующего законодательства, право производственной деятельности и обладающее сертифицированными производственными мощностями. |
| 1.2.14. Cilindree Volumul cilindrului unui motor cuprins între poziţiile extreme ale pistonului. Acest volum se exprimă în centimetri cubi, la calcularea lui π se ia egal cu 3,1416. V = π d2/4 x l = 0,7854d2 l, în care d – diametrul cilindrului, l – cursa pistonului. | 1.2.14. Рабочий объем двигателя. Объем, образуемый в цилиндре двигателя между крайними верхним и нижним положениями поршня. Этот объем выражается в кубических сантиметрах, и при его расчете число π принимается равным 3,1416. V = π d2/4 х l = 0,7854d2 l, где d - диаметр цилиндра, l - ход поршня. |
| 1.2.15. Radiator Schimbător de căldură special, la care lichidul se răceşte cu aer. Schimbător de căldură lichid – aer. | 1.2.15. Радиатор. Специальный теплообменник, в котором жидкость охлаждается воздухом. Жидкостно-воздушный теплообменник. |
| 1.2.16. Omologare Confirmare oficială de către Comisia Internaţională de Karting (CIK-FIA) a faptului că un model de motor, şasiu, anvelopă sau alt echipament este produs în serie, în cantitatea necesară. | 1.2.16. Омологация. Официальное подтверждение, сделанное Международной комиссией картинга (СИК-ФИА), о том, что двигатели, шасси, шины определенной модели и др. изготовлены в необходимом количестве, как серийная продукция. |
| 1.2.17. Înregistrare Confirmare oficială de către CKM FARM a faptului că un model de motor, şasiu, anvelopă sau alt echipament este produs în serie, în cantitatea necesară. | 1.2.17. Регистрация. Официальное подтверждение, сделанное ККМ ФАРМ о том, что двигатели, шасси, шины определенной модели и др. изготовлены в необходимом количестве, как серийная продукция. |
| 1.2.18. Fişă de omologare Document oficial emis de CIK-FIA, în care producătorul prezintă toate datele necesare (parametri, figuri, schiţe, fotografii) ce permit identificarea modelului de motor, a şasiurilor, a anvelopelor etc. | 1.2.18. Омологационная карта. Официальный документ СИК-ФИА, в котором производитель указывает все необходимые данные (параметры, чертежи, эскизы, фото), что позволяет идентифицировать данную модель двигателя, шасси, шин и др. |
| 1.2.19. Fişă de înregistrare Document oficial emis de CKM FARM, în care producătorul prezintă toate datele necesare (parametri, figuri, schiţe, fotografii) ce permit identificarea modelului de motor, a şasiurilor, a anvelopelor etc. | 1.2.19. Регистрационная карта. Официальный документ ККМ ФАРМ, в котором производитель указывает все необходимые данные (параметры, чертежи, эскизы, фото), что позволяет идентифицировать данную модель двигателя, шасси, шин и др. |
| 1.2.20. Telemetrie Transmisie de date între un kart în mişcare şi o bază de recepţie exterioară care, prin semnale analogice sau digitale, poate să primească informaţia de la traductoarele montate pe kart şi/sau să transmită informaţia la dispozitivele de execuţie de pe acest kart. | 1.2.20. Телеметрия. Передача любых данных между находящимся в движении картом и любым средством, находящимся вне карта, которое способно посредством аналоговых или цифровых сигналов принимать информацию с датчиков, установленных на карте, и/или передавать информацию на исполнительные устройства, находящиеся на этом же карте. |
| 1.2.21. Rezervor de carburant Recipient în care se află un carburant care poate alimenta motorul prin diferite dispozitive. | 1.2.21. Топливный бак. Любая емкость, содержащая топливо, которое может поступать в двигатель при помощи любых средств. |
| 1.3. În funcţie de motoarele utilizate, karturile se repartizează în următoarele grupe: Grupa 1. Karturi de formule internaţionale. Grupa 2. Karturi de clase internaţionale. Grupa 3. Karturi de clase naţionale. Grupa 4. Karturi de clase amatori. În limitele grupelor, karturile se repartizează în formule şi clase. | 1.3. В зависимости от применяемых двигателей карты разделяются на следующие группы. Группа 1. Карты международных формул. Группа 2. Карты международных классов. Группа 3. Карты национальных классов. Группа 4. Карты любительских классов В пределах групп карты разделяются на формулы и классы. |
| Structura grupelor: | Состав групп: |
| Grupa 2 | Группа 2. |
| OK-Junior Motoare de serie monocilindru, omologate de CIK-FIA, răcite cu aer sau apă, cu supapă de flux total, fără cutie de viteze. Cilindreea maximă: 125 cm3. | OK-Junior Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3. |
| OK Motoare de serie monocilindru, omologate de CIK-FIA, răcite cu aer sau apă, cu supapă de flux total, fără cutie de viteze. Cu supapă la evacuare. Cilindreea maximă: 125 cm3. | OK Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, без коробки передач. С клапаном на выхлопе. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3. |
| KZ2 Motoare de serie monocilindru, omologate de CIK-FIA, răcite cu aer sau apă, cu supapă de flux total, cu cutie de viteze. Cilindreea maximă: 125 cm3. | KZ2 Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3. |
| Grupa 3 | Группа 3. |
| CLASA „Naţional Bambino” Motoare de serie monocilindru „COMER C-50”, înregistrate de CKM FARM, răcite cu aer, cu distribuţie de gaze cu piston. Cilindreea maximă: 50 cm3. Vârsta piloţilor: 5-7 ani. | КЛАСС "Național Bambino" Зарегистрированные ККМ ФАРМ серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения “COMER C-50”, с поршневым газораспределением. Рабочий объем цилиндра 50 см3. Возраст пилотов с 5 до 7 лет. |
| CLASA „Naţional Micro” Motoare de serie monocilindru ROTAX 125 MICRO MAX EVO MY20, aprobate de CIK-FIA, răcite cu apă, fără cutie de viteze, cu cilindreea maximă de 125 cm3. Vârsta piloţilor: 7-9 ani. | КЛАСС "Național Micro" Одобренные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения без коробки передач ROTAX 125 MICRO MAX EVO MY20 с максимальным рабочим объемом 125 куб. см. Возраст пилотов с 7 до 9 лет. |
| CLASA „ROTAX MICRO” Motoare de serie monocilindru ROTAX 125 MICRO MAX EVO MY20, aprobate de CIK-FIA, răcite cu apă, fără cutie de viteze, cu cilindreea maximă de 125 cm3. Vârsta piloţilor: 7-9 ani. | КЛАСС «ROTAX MICRO» Одобренные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения без коробки передач ROTAX 125 MICRO MAX EVO MY20 с максимальным рабочим объемом 125 куб. см. Возраст пилотов с 7 до 9 лет. |
| CLASA „Naţional Mini” Motoare de serie monocilindru ROTAX 125 MINI MAX EVO MY20, aprobate de CIK-FIA, răcite cu apă, fără cutie de viteze, cu cilindreea maximă de 125 cm3. Vârsta piloţilor: 9-11 ani. | КЛАСС "Național Mini" Одобренные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения без коробки передач ROTAX 125 MINI MAX EVO MY20 с максимальным рабочим объемом 125 куб. см. Возраст пилотов с 9 до 11 лет. |
| CLASA „ROTAX MINI” Motoare de serie monocilindru ROTAX 125 MINI MAX EVO MY20, aprobate de CIK-FIA, răcite cu apă, fără cutie de viteze, cu cilindreea maximă de 125 cm3. Vârsta piloţilor: 9-11 ani. | КЛАСС «ROTAX MINI» Одобренные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения без коробки передач ROTAX 125 MINI MAX EVO MY20 с максимальным рабочим объемом 125 куб. см. Возраст пилотов с 9 до 11 лет. |
| CLASA „Naţional Super Mini” Motor de serie monocilindru, înregistrat de CKM FARM, răcit cu aer, cu distribuţie de gaze cu piston, fără cutie de viteze. Cilindreea maximă: 60 cm3. Carburator cu diametrul maxim al difuzorului de 19,8 mm. Vârsta piloţilor: 7-12 ani. | КЛАСС "Național Super Mini" Зарегистрированный ККМ ФАРМ серийный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения с поршневым газораспределением, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 60 см3. Карбюратор с максимальным диаметром диффузора 19,8 мм. Возраст пилотов с 7 до 12 лет. |
| CLASA „Naţional – 125” Motoare de serie monocilindru, producţie MMBЗ, înregistrate de CKM FARM, răcite cu aer, cu cutie de viteze. Cilindreea maximă: 125 cm3. Vârsta piloţilor: peste 15 ani. | КЛАСС ««Național — 125» Зарегистрированные ККМ ФАРМ серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения производства ММВЗ и CZ с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 куб.см. Возраст пилотов с 15 лет. |
| CLASA „Naţional Amator” Motoare în doi timpi, răcite cu aer sau apă, fară cutie de viteze. Cilindreea maximă: 125 cm3. Vârsta piloţilor: peste 15 ani. | КЛАСС «Național Amator» Двухтактные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3. Возраст пилотов с 15 лет. |
| CLASA “Național Shifter” Омологированные СИК-ФИА до 2014 года включительно и серийные неомологированные мотоциклетные двухтактные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3. Возраст пилотов с 15 лет. | КЛАСС «Național Shifter» Омологированные СИК-ФИА до 2014 года включительно и серийные неомологированные мотоциклетные двухтактные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3. Возраст пилотов с 15 лет. |
| CLASA „ROTAX JUNIOR” Motoare de serie monocilindru ROTAX FR 125 MAX JUNIOR sau ROTAX 125 JUNIOR MAX EVO, aprobate de CIK-FIA, răcite cu apă, fără cutie de viteze, cu cilindreea maximă de 125 cm3. Vârsta piloţilor: 12-14 ani. | КЛАСС «ROTAX JUNIOR» Одобренные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения без коробки передач ROTAX FR 125 MAX JUNIOR или ROTAX 125 JUNIOR MAX EVO с максимальным рабочим объемом 125 куб. см. Возраст пилотов с 12 до 14 лет. |
| CLASA „ROTAX MAX SENIOR” Motoare de serie monocilindru ROTAX FR 125 MAX sau ROTAX 125 (SENIOR) MAX EVO, aprobate de CIK-FIA, răcite cu apă, fără cutie de viteze, cu cilindreea maximă de 125 cm3. Vârsta piloţilor Rotax Max: peste 14 ani. | КЛАСС «ROTAX MAX SENIOR» Одобренные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения без коробки передач ROTAX FR 125 MAX или ROTAX 125 (SENIOR) MAX EVO с максимальным рабочим объемом 125 куб. см. Возраст пилотов Rotax Max с 14 лет. |
| CLASA „ROTAX MAX Masters” Motoare de serie monocilindru ROTAX FR 125 MAX sau ROTAX 125 (SENIOR) MAX EVO, aprobate de CIK-FIA, răcite cu apă, fără cutie de viteze, cu cilindreea maximă de 125 cm3. Vârsta piloţilor peste 32 de ani. | КЛАСС «ROTAX MAX Masters» Одобренные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения без коробки передач ROTAX FR 125 MAX или ROTAX 125 (SENIOR) MAX EVO с максимальным рабочим объемом 125 куб. см. Возраст пилотов с 32 лет. |
| CLASA „Național Junior” Motoare de serie monocilindru ROTAX FR 125 MAX JUNIOR sau ROTAX 125 JUNIOR MAX EVO, aprobate de CIK-FIA, răcite cu apă, fără cutie de viteze, cu cilindreea maximă de 125 cm3. Vârsta piloţilor: 12-14 ani. | КЛАСС «Național Junior» Одобренные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения без коробки передач ROTAX FR 125 MAX JUNIOR или ROTAX 125 JUNIOR MAX EVO с максимальным рабочим объемом 125 куб. см. Возраст пилотов с 12 до 14 лет. |
| CLASA „Național Senior” Motoare de serie monocilindru ROTAX FR 125 MAX sau ROTAX 125 (SENIOR) MAX EVO, aprobate de CIK-FIA, răcite cu apă, fără cutie de viteze, cu cilindreea maximă de 125 cm3. Vârsta piloţilor Rotax Max: peste 14 ani. | КЛАСС «Național Senior» Одобренные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели водяного охлаждения без коробки передач ROTAX FR 125 MAX или ROTAX 125 (SENIOR) MAX EVO с максимальным рабочим объемом 125 куб. см. Возраст пилотов Rotax Max с 14 лет. |
| KF-Junior Motoare de serie monocilindru, omologate de CIK-FIA până în 2015 inclusiv, răcite cu aer sau apă, cu supapă de flux total, fără cutie de viteze. Cilindreea maximă: 125 cm3. | KF-Junior Омологированные СИК-ФИА до 2015 года включительно серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3. |
| KF Motoare de serie monocilindru, omologate de CIK-FIA până în 2015 inclusiv, răcite cu aer sau apă, cu supapă de flux total, fără cutie de viteze. Cu supapă la evacuare. Cilindreea maximă: 125 cm3. | KF Омологированные СИК-ФИА до 2015 года включительно серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, без коробки передач. С клапаном на выхлопе. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3. |
| Grupa 4 | Группа 4. |
| La grupa 4 se referă karturile folosite, de regulă, în scopuri comerciale (diferite tipuri de karting „de închiriat”). Prescripţiile tehnice intră în acțiune la organizarea competiţiilor cu aceste karturi. Prescripţiile tehnice pentru karturile de grupa 4 se elaborează de către organizatorul de concurs. Aceste prescripţii tehnice, în mod obligatoriu, trebuie să fie aprobate de CKM FARM. | К группе 4 отнесены карты, используемые, как правило, в коммерческих целях (различные виды "прокатного" картинга). Действие технических требований наступает в случае проведения соревнований на этих картах. Технические требования к картам группы 4 разрабатываются Организатором соревнований. Эти технические требования подлежат обязательному утверждению ККМ ФАРМ. |
| 1.4. Prescripţiile tehnice pentru automobilele de curse „Kart” grupele 1 şi 2 se elaborează de către Comisia Internaţională de Karting (CIK-FIA) şi se publică în anuarele acestei Comisii. Prescripţiile tehnice pentru automobilele de curse „Kart” grupa 3 şi pentru unele clase şi formule din grupele 1 şi 2, la care se organizează competiţii pe teritoriul Moldovei, se stabilesc prin prezentul document. În cazul în care apar probleme legate de interpretarea diferită a Prescripţiilor tehnice pentru clasele şi formulele 1 şi 2, text principal se consideră textul (în limba franceză) publicat în Anuarul CIK-FIA. | 1.4. Технические требования к гоночным автомобилям "карт" групп 1 и 2 определяются Международной комиссией картинга (СИК-ФИА) и публикуются в ежегодниках этой комиссии. Технические требования к гоночным автомобилям "карт" группы 3 и некоторых классов и формул групп 1 и 2, в которых проводятся соревнования на территории Молдовы, определяются настоящим документом. В случае возникновения вопросов, связанных с различной трактовкой Технических требований классов и формул групп 1 и 2, главным считается текст (на французском языке), опубликованный в Ежегоднике СИК-ФИА. |
| 2. PRESCRIPŢII TEHNICE GENERALE PENTRU AUTOMOBILELE DE CURSE “KART” | 2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОНОЧНЫМ АВТОМОБИЛЯМ "КАРТ". |
| 2.1. Se interzice utilizarea titanului, a sistemelor de injecţie, a sistemelor de supraalimentare, a supapei de putere (supapa de putere – exceptând motoarele clasa „OK”, „KF” şi „ROTAX MAX”, cu condiţia conformității cu fişele de omologare (înregistrare), dacă supapa e prevăzută de producător). | 2.1. Запрещено применение титана, систем впрыска топлива, систем наддува, клапана мощности (клапан мощности - кроме двигателей класса «OK», «KF» и «ROTAX MAX» при условии соответствия омологационным (регистрационным) картам, если он предусмотрен производителем). |
| 2.2. Dimensiuni de gabarit: - ampatament – minimum 780 mm şi maximum 1270 mm; - lungime – maximum 1820 mm (fără carenajul frontal); - lăţime – maximum 1400 mm; - ecartament – minimum 2/3 din ampatamentul utilizat; - garda de sol – maximum 650 mm (fără scaun). Niciun element al kartului, aflat în orice poziţie (exceptând carenajul frontal), nu trebuie să depăşească limitele perimetrului format de paraşocurile faţă şi spate, precum şi de părţile exterioare ale roţilor (roţile din faţă trebuie să se afle în poziţie corespunzătoare mişcării rectilinii) la înălţimea axelor lor. | 2.2. Габаритные размеры карта: - база не менее 780 мм и не более 1270мм; - длина не более 1820 мм (без переднего короба); - ширина не более 1400 мм - колея не менее 2/3 используемой базы. - высота от земли не более 650 мм (без сиденья). Ни одна часть карта в любом положении (кроме переднего короба), не должна выходить за пределы периметра, образованного передним и задним отбойниками, а также наружными сторонами колес (передние колеса при этом должны находиться в положении, соответствующем прямолинейному движению) на высоте их осей. |
| 2.3. Şasiu Şasiul se compune din ramă, ansamble şi agregate (exceptând motorul), care servesc atât pentru transmiterea la ramă a forţei de tracţiune, cât şi pentru asigurarea funcţionării normale a kartului. | 2.3. Шасси. Шасси состоит из рамы, узлов и агрегатов (кроме двигателя), служащих как для передачи тягового усилия на раму, так и для обеспечения нормального функционирования карта. |
| 2.4. Ramă | 2.4. Рама. |
| 2.4.1. Rama este principalul element portant al kartului. Toate ansamblele şi agregatele kartului se fixează pe ramă. Rama trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a prelua sarcinile care apar în procesul de mişcare a kartului. | 2.4.1. Рама является основным несущим элементом карта. Все узлы и агрегаты карта крепятся к раме. Она должна обладать достаточной прочностью, чтобы воспринимать нагрузки, возникающие в процессе движения карта. |
| 2.4.2. Rama trebuie să fie construită din ţevi de oţel fără sudură, cu secţiunea circulară (materialul trebuie să fie magnetic). | 2.4.2. Рама должна представлять собой цельную (сварную) конструкцию из стальных бесшовных труб круглого сечения (материал должен быть магнитным). |
| 2.5. Osie (axa) spate Osia din spate trebuie să fie executată din material magnetic. Diametrul exterior maxim: 50 mm. Dacă osia din spate este cavă, atunci pereţii osiei trebuie să fie de aceeaşi grosime pe toată lungimea (exceptând locaşurile pentru pană). Grosimea minimă trebuie să corespundă valorilor prezentate în tabelul de mai jos. | 2.5. Задняя ось. Задняя ось должна быть изготовлена из магнитного материала. Максимальный наружный диаметр 50 мм. Если задняя ось выполнена полой, то стенка оси должна иметь одинаковую толщину по всей длине (исключение составляют места шпоночных пазов). Минимальная толщина должна соответствовать значениям в приведенной ниже таблице. |

| Diametrul exterior al osiei, mm Наружный диаметр оси, мм | Grosimea minimă a peretelui osiei, mm Минимальная толщина стенки оси, мм | Diametrul exterior al osiei, mm Наружный диаметр оси, мм | Grosimea minimă a peretelui osiei, mm Минимальная толщина стенки оси |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,9 | 37 | 3,4 |
| 49 | 2,0 | 36 | 3,6 |
| 48 | 2,0 | 35 | 3,8 |
| 47 | 2,1 | 34 | 4,0 |
| 46 | 2,2 | 33 | 4,2 |
| 45 | 2,3 | 32 | 4,4 |
| 44 | 2,4 | 31 | 4,7 |
| 43 | 2,5 | 30 | 4,9 |
| 42 | 2,6 | 29 | 5,2 |
| 41 | 2,8 | 28 | Osie dintr-o bucată Цельная ось |
| 40 | 2,9 | 27 | Osie dintr-o bucată Цельная ось |
| 39 | 3,1 | 26 | Osie dintr-o bucată Цельная ось |
| 38 | 3,2 | 25 | Osie dintr-o bucată Цельная ось |

| 2.6. Podea Pe ramă, de la ţeava centrală transversală până la elementul frontal al ramei (ţevii), se montează o podea din material rigid. Podeaua pe margini trebuie să fie limitată de ţeava ramei sau de bord pentru a împiedica alunecarea picioarelor pilotului de pe podea. Podeaua poate să aibă perforaţii cu diametrul de maximum 10 mm. Perforaţiile necesare pentru montarea osiei manetei cutiei de viteze şi susţinerea inferioară a coloanei de direcţie nu se reglementează. | 2.6. Полик. На раме от центральной поперечной трубы до переднего элемента рамы (трубы) устанавливается полик из жесткого материала. По бокам полик должен ограничиваться трубой рамы или бортом, предохраняющим ноги водителя от соскальзывания. Полик может быть перфорирован отверстиями диаметром не более 10 мм. Отверстия, необходимые для установки оси рычага коробки передач и нижнего крепления рулевой колонки не регламентируются. |
| --- | --- |
| 2.7. Caroserie Caroseria este un element de securitate pasivă. Este interzisă utilizarea elementelor caroseriei în calitate de dispozitive aerodinamice. | 2.7. Кузов. Кузов является элементом пассивной безопасности. Использование элементов кузова в качестве аэродинамических устройств запрещено. |
| 2.7.1. Caroseria se compune din două pontoane laterale, un carenaj frontal şi un panou frontal. Este interzisă utilizarea metalelor, fibrelor de carbon şi kevlarului pentru executarea caroseriei. La lovire, materialul pontoanelor şi al panoului nu trebuie să se spargă în aşchii. La utilizarea fibrelor de sticlă, suportul trebuie să fie din material ţesut. | 2.7.1. Кузов состоит из двух боковых коробов, одного переднего короба и передней панели. Применение металлов, углепластика и кевлара для изготовления кузова запрещено. Материал коробов и панели при ударе не должен разлетаться на осколки с острыми краями. При применении стеклопластика, его основа должна состоять из тканого материала. |
| 2.7.2. Piesele caroseriei nu pot fi utilizate pentru a asigura mişcarea, frânarea, conducerea sau în calitate de rezervor de carburant. (În lipsa caroseriei, kartul trebuie să se mişte fără a-şi pierde din funcţionalitate). Numerele de start nu se referă la caroserie. | 2.7.2. Детали кузова не могут осуществлять функции обеспечения движения, торможения, управления, а также исполнять роль топливного бака карта. (При отсутствии кузова карт должен двигаться, не теряя функций). Стартовые номера к кузову не относятся. |
| 2.7.3. Caroseria trebuie să aibă o suprafaţă netedă, fără colţuri ascuţite, raza tuturor rotunjirilor – minimum 5 mm. | 2.7.3. Кузов должен иметь гладкую поверхность без острых углов, радиус всех закруглений - не менее 5 мм. |
| 2.7.4. Pontoanele laterale nu trebuie să depăşească în înălţime planul ce trece prin punctele superioare ale roţilor faţă – spate. Pontoanele laterale nu trebuie să iasă din planurile verticale, care trec prin exteriorul roţilor faţă – spate, şi nu trebuie să fie retrase cu mai mult de 40 mm faţă de aceste planuri, roţile din faţă aflându-se în poziţia corespunzătoare mişcării rectilinii. Niciun element al pontoanelor laterale, văzute de sus, nu trebuie să acopere vreo parte a pilotului, când acesta este în poziţie normală de condus. Pe timp de ploaie se permite utilizarea dispozitivelor antipătrundere a apei în pontoanele laterale prin orificiile faţă – spate. Garda minimă de sol a pontoanelor trebuie să fie de minimum 25 mm. Pontonul lateral din direcţia motorului cu distribuitor de gaze cu sertar poate fi utilizat pentru admisia aerului în carburator. Suprafaţa pontoanelor laterale nu trebuie să aibă orificii, exceptând orificiile necesare pentru fixarea lor, fixarea traductoarelor de timp, a dispozitivului de acţionare a starterului exterior. Se admit decupări în pontonul lateral pentru montarea amortizorului de zgomot la admisie, în cazul în care se utilizează un motor cu distribuitor de gaze cu sertar. În acest caz decupările se pot face numai pe două părţi ale pontonului. Lungimea decupării pe fiecare parte nu trebuie să depăşească 220 mm, iar decuparea nu trebuie să fie mai lată decât mijlocul părţii pontonului. Distanţa dintre pontonul lateral şi roata din faţă trebuie să fie de minimum 20 mm (în orice poziţie a roţii). Distanţa dintre pontonul lateral şi roata din spate trebuie să fie de minimum 20 mm şi de maximum 60 mm. Pontoanele laterale trebuie fixate prin metoda prevăzută de CIK-FIA la omologare. | 2.7.4. Боковые короба не должны быть выше плоскости, проходящей по наивысшим точкам передних и задних колес. Боковые короба не должны выходить за пределы плоскостей, проходящих вертикально по внешним сторонам передних и задних колес, и отступать от этих плоскостей внутрь более чем на 40 мм, при этом передние колеса установлены в положении, соответствующем прямолинейному движению. Никакой элемент боковых коробов, при взгляде сверху, не должен закрывать частей тела Водителя, сидящего за рулем в нормальном положении. При дожде разрешается использование приспособлений, предотвращающих попадание воды в боковые короба через передние и задние отверстия. Минимальный дорожный просвет под коробами должен быть не менее 25 мм. Боковой короб со стороны двигателя с золотниковым газораспределением может использоваться для впуска воздуха в карбюратор. Поверхность боковых коробов не должна иметь отверстий, кроме переднего и заднего, а так же необходимых для крепления самих коробов, крепления датчиков контроля времени, привода внешнего стартера. Кроме того, разрешены вырезы в боковом коробе для размещения глушителя шума впуска в случае использования двигателя с золотниковым газораспределением. В этом случае, вырез можно сделать только на двух сторонах короба. Длина выреза на каждой стороне не должна превышать 220мм и вырез не должен быть шире середины стороны короба. Расстояние между боковым коробом и передним колесом должно быть не менее 20 мм (в любом положении колеса). Расстояние между боковым коробом и задним колесом должно быть не менее 20 мм и не более 60 мм. Боковые короба, должны быть прочно закреплены способом, предусмотренным омологацией СИК-ФИА. |
| 2.7.5. Panoul frontal nu trebuie să depăşească în înălţime planul orizontal ce trece prin partea superioară a volanului. Între panoul frontal şi orice parte a volanului trebuie să fie o distanţă de minimum 50 mm. Panoul frontal nu trebuie să depăşească paraşocul faţă, nu trebuie să împiedice deplasarea normală a pedalelor, nu trebuie să acopere picioarele pilotului atunci când acesta se află în poziţia normală de condus. Lăţimea panoului frontal – 300 mm maximum. Pe panoul frontal trebuie să fie prevăzut un loc pentru aplicarea numărului de start. Panoul frontal trebuie să fie bine fixat, în partea inferioară – de ramă sau de podea, iar în partea superioară – de montanţii coloanei de direcţie. | 2.7.5. Передняя панель должна располагаться не выше горизонтальной плоскости, проходящей через верхнюю точку рулевого колеса. Между передней панелью и любой частью рулевого колеса должно быть расстояние не менее 50 мм. Передняя панель не должна выходить за передний отбойник, не должна создавать помех нормальному перемещению педалей, не должна прикрывать ноги водителя, сидящего за рулем в нормальном положении. Ширина передней панели 300 мм max. На передней панели должно быть предусмотрено место для нанесения стартового номера. Передняя панель должна быть надежно закреплена в нижней части к элементу рамы или полику, а в верхней части - к стойкам рулевой колонки. |
| 2.7.6. Carenajul frontal nu trebuie să depăşească în înălţime planul orizontal ce trece prin partea superioară a roţilor din faţă. Roţile din faţă trebuie să fie puse în poziţia corespunzătoare mişcării rectilinii. Carenajul frontal se fixează de paraşocul faţă şi de elementul faţă al ramei prin metoda prevăzută de CIK-FIA la omologare sau de producător. Carenajul frontal trebuie să fie cav şi să nu aibă elemente interioare de ranforsare. | 2.7.6. Передний короб должен располагаться ниже горизонтальной плоскости, проходящей по наивысшим точкам передних колес. При этом передние колеса должны быть установлены в положении, соответствующем прямолинейному движению. Передний короб крепится к переднему отбойнику и переднему элементу рамы способом, предусмотренным омологацией СИК-ФИА или Производителем. Передний короб должен быть полым и не иметь внутренних элементов усиления. |
| 2.7.7. Niciun element al caroseriei nu poate fi utilizat pentru fixarea lestului. Pentru schiţele şi dimensiunile caroseriei, vezi figura 1. | 2.7.7. Ни один элемент кузова не может быть использован для крепления балласта. Эскизы и размеры кузова - см. рис. 1. |
| 2.8. Paraşocuri | 2.8. Отбойники. |
| 2.8.1. Paraşocurile sunt protecţii obligatorii frontale, posterioare şi laterale. Paraşocurile trebuie să fie fabricate din material magnetic, exceptând paraşocul spate din plastic. | 2.8.1. Обязательны передний, задний и боковые отбойники. Отбойники должны быть изготовлены из магнитного материала, кроме заднего пластикового отбойника. |
| 2.8.2. Paraşocul faţă se fabrică din una sau mai multe ţevi cu diametrul de 16 mm minimum şi se montează vertical pe elementul faţă al şasiului, prin sistemul de fixare a carenajului frontal, prevăzut de producător. Partea faţă a paraşocului şi elementul faţă al ramei trebuie să se afle în acelaşi plan vertical. Înălţimea paraşocului de la sol – de minimum 20 mm şi de maximum 250 mm. | 2.8.2. Передний отбойник выполняется из одной или нескольких труб минимальным диаметром 16 мм и монтируется вертикально к переднему элементу шасси при помощи системы крепления переднего короба, предусмотренной производителем. Передняя часть отбойника и передний элемент рамы должны находиться в одной вертикальной плоскости. Высота отбойника от поверхности земли - не менее 200 мм и не более 250 мм. |
| 2.8.3. Paraşocul spate metalic se fabrică din ţevi cu diametrul de 16 mm minimum şi se fixează de capetele elementelor exterioare ale ramei. Înălţimea de la sol – de maximum 200 mm. La toate clasele este obligatorie (dacă nu se utilizează paraşocul din plastic) prezenţa paraşocului spate, cu elemente suplimentare de protecţie a roţilor, executat din ţevi cu diametrul de 16 mm minimum şi de 25 mm maximum. Elementele suplimentare ale paraşocului spate trebuie să acopere minimum 2/3 din lăţimea roţii spate şi să se afle în planul paraşocului spate, nu trebuie să aibă colţuri ascuţite şi să nu iasă în exteriorul roţii spate, chiar şi la desfăşurarea competiţiilor pe timp de ploaie. La clasele OK, OK-Junior, KF, KF-Junior, KZ2, KZ200, Rotax Max Junior, Rotax Max Senior/Masters, Național Junior, Național Senior, Național Amator trebuie folosit paraşocul spate din plastic, corespunzător prescripţiilor CIK-FIA (figura 3). | 2.8.3. Металлический задний отбойник выполняется из трубы минимальным диаметром 16 мм и крепится к концам внешних элементов рамы. Высота от поверхности земли - не более 200 мм. В классах во всех классах обязателен (если не используется пластиковый) задний отбойник с дополнительными элементами защиты колес из трубы минимальным диаметром 16 мм и максимальным диаметром 25 мм. Дополнительные элементы заднего отбойника должны закрывать минимум 2/3 ширины заднего колеса и располагаться в плоскости заднего отбойника, не иметь острых углов и не выходить за внешнюю сторону заднего колеса, даже в случае проведения соревнований в дождь. В классах OK, OK-Junior, KF, KF-Junior, KZ2, KZ200, Rotax Max Junior, Rotax Max Senior/Masters, Național Junior, Național Senior, Național Amator - необходимо использование заднего пластикового отбойника, соответствующего требованиям СИК-ФИА (рис.3). |
| 2.8.4. Paraşocurile laterale se fabrică din ţevi cu diametrul de 16 mm minimum şi se montează nu mai sus de centrul osiei spate. | 2.8.4. Боковые отбойники выполняются из трубы минимальным диаметром 16 мм и располагаются не выше центра задней оси. |
| 2.8.5. Dacă pe kart (exceptând karturile omologate în 2003 – 2005) se montează o caroserie omologată în 2003, atunci paraşocurile faţă şi laterale, de asemenea, trebuie să corespundă prescripţiilor CIK-FIA 2003. | 2.8.5. Если на карт (кроме имеющих омологацию 2003-2005 гг.) устанавливается кузов, имеющий омологацию 2003 года, то передние и боковые отбойники также должны соответствовать требованиям СИК-ФИА 2003 года. |
| 2.8.6. Karturile omologate în 2003 – 2005 trebuie să aibă caroseria, paraşocurile laterale şi paraşocul faţă corespunzătoare prescripţiilor CIK-FIA 2003. | 2.8.6. Для картов, которые имеют омологацию 2003-2005 гг., кузов, передний и боковые отбойники должны соответствовать требованиям СИК-ФИА 2003 года |
| 2.9. Dispozitive aerodinamice Este interzisă montarea pe kart (şasiu, motor, caroserie) a unor elemente suplimentare (aripi, voleţi, învelişuri aerodinamice etc.) care generează şi/sau direcţionează contracurentul de aer pentru răcirea motorului, radiatorului, precum şi modificarea aerodinamicii kartului. | 2.9. Аэродинамические устройства. Запрещается устанавливать на карте (шасси, двигателе, кузове) какие-либо дополнительные элементы (щитки, закрылки, обтекатели и т.п.), которые организуют и (или) направляют встречный воздушный поток воздуха в целях охлаждения двигателя, радиатора или изменения аэродинамики карта. |
| 2.10. Lest Lestul poate fi inclus într-o parte a kartului sau montat suplimentar sub formă de blocuri pline. La utilizarea blocurilor de lest acestea trebuie să fie obligatoriu fixate rigid pe ramă sau pe partea exterioară a scaunului, cu cel puțin două şuruburi, cu diametrul de 6 mm minimum. Masa unui bloc de lest: 4 kg maximum. Este interzisă fixarea lestului pe corpul sau pe echipamentul pilotului. | 2.10. Балласт. Балласт может быть включен в части карта или устанавливаться дополнительно в виде сплошных блоков. При использовании блоков балласта обязательно его жесткое крепление только на раме или внешней стороне сиденья минимум двумя болтами минимальным диаметром 6 мм. Максимальная масса одного блока балласта не более 4 кг. Запрещается размещать балласт на теле или экипировке Водителя. |
| 2.11. Scaun Scaunul trebuie să excludă deplasarea pilotului la conducerea kartului şi să fie fixat sigur pe ramă. | 2.11. Сиденье. Сиденье должно предотвращать смещение Водителя при управлении картом и быть надежно закреплено на раме. |
| 2.12. Suspensie Este interzisă utilizarea oricărei suspensii elastice sau flexibile. | 2.12. Подвеска. Запрещено применение любой эластичной или упругой подвески. |
| 2.13. Transmisie | 2.13. Трансмиссия. |
| 2.13.1. Transmisia trebuie să fie numai pe roţile din spate cu lanţ sau curea. | 2.13.1. Привод только цепной или ременной передачей на заднюю ось. |
| 2.13.2. Apărătoarea de transmisie este obligatorie. Apărătoarea de transmisie cu lanţ sau curea trebuie să acopere eficient transmisia de la partea superioară până la centrul axelor pinioanelor (coroanelor) şi lateral – pinionul (coroana) principală. | 2.13.2. Обязательна защита привода. Защита цепного или ременного привода должна надежно закрывать привод сверху до центра осей звездочек (шкивов), а также надежно закрывать ведущую звездочку (шкив) сбоку. |
| 2.13.3. Este interzisă utilizarea unui dispozitiv de ungere a lanţului. | 2.13.3. Запрещено устройство для смазки цепи. |
| 2.13.4. Este interzisă utilizarea unui diferenţial de orice tip. | 2.13.4. Запрещено применение дифференциала любого типа. |
| 2.13.5. Ambreiajul, acţionarea lui şi tipul de transmisie nu se reglementează. | 2.13.5. Сцепление, привод его включения и тип моторной передачи не регламентируются. |
| 2.14. Frâne | 2.14. Тормоза. |
| 2.14.1. Frânele trebuie să fie eficiente şi să acţioneze simultan minimum pe două roţi spate. Este interzisă utilizarea carbonului. | 2.14.1. Тормоза должны быть эффективными и действовать одновременно минимум на два задних колеса. Применение карбона запрещено. |
| 2.14.2. Acţionarea frânelor trebuie să fie hidraulică. La clasa „Naţional Bambino” se admite acţionarea mecanică a frânelor. | 2.14.2. Привод тормозов должен быть гидравлическим. В классе «Național Bambino» допускается механический привод тормозов. |
| 2.14.3. La karturile de orice formulă şi clasă cu cutie de viteze, frânele trebuie să acţioneze pe toate cele patru roţi, circuitele de frână ale roţilor faţă şi spate trebuie să aibă acţionări independente. La defectarea unuia dintre circuitele de frână, celălalt trebuie să acţioneze minimum pe două roţi faţă sau spate. | 2.14.3. Для картов всех формул и классов с коробкой передач, тормоза должны действовать на все четыре колеса, при этом тормозные контуры передних и задних колес должны иметь независимый привод. В случае выхода из строя одного из тормозных контуров, другой должен действовать минимум на два передних или два задних колеса. |
| 2.14.4. La karturile de orice formulă şi clasă fără cutii de viteze, frânele trebuie să acţioneze numai pe osia (roţile) din spate. | 2.14.4. Для картов всех формул и классов без коробки передач тормоза должны действовать только на заднюю ось (колеса). |
| 2.14.5. La clasa KF este permisă utilizarea frânelor faţă omologate de CIK-FIA pentru karturile fără cutii de viteze. | 2.14.5. В классе KF разрешено применение передних тормозов, омологированных CIK для картов без коробки передач. |
| 2.14.6. Este interzisă montarea cilindrului principal de frână în faţa pedalei. | 2.14.6. Запрещено устанавливать главный тормозной цилиндр перед педалью. |
| 2.14.7. Acţionarea cilindrului (cilindrilor) principal(i) de frână trebuie să fie echipată cu un cablu de siguranţă, cu diametrul de minimum 1,8 mm. | 2.14.7. Привод главного тормозного цилиндра (цилиндров) должен быть оборудован страховочным тросом, диаметром не менее 1,8 мм. |
| 2.14.8. Acţionarea frânelor mecanice trebuie realizată cu două cabluri, cu diametrul de minimum 1,8 mm. | 2.14.8. Привод механических тормозов должен осуществляться двумя тросами, диаметром не менее 1,8 мм. |
| 2.14.9. Magistralele de frână trebuie să aibă numai conectoare cu flanşă. Ţevile magistralelor de frână trebuie să fie de producţie în serie. | 2.14.9. Тормозные магистрали должны иметь только штуцерные разъемы. Трубки тормозных магистралей должны быть заводского производства. |
| 2.15. Direcţie | 2.15. Органы управления. |
| 2.15.1. Volanul trebuie să fie de formă circulară. Volanul poate fi oblic faţă de coardă cu maximum 2/3. Este interzisă orice comandă a direcţiei prin cablu sau lanţ. Toate elementele direcţiei trebuie să fie montate cu elemente de siguranţă şi anume: şplinturi, şaibe îndoite peste piuliţă, piuliţe autoblocante. Montarea pe volan a oricărui dispozitiv trebuie executată conform figurii 2. | 2.15.1. Руль должен иметь форму замкнутого кольца. Руль может быть скошен по хорде не более чем на 2/3. Запрещено применение рулевого управления с тросовым или цепным приводом. Все соединения рулевого управления должны быть надежно закреплены с обеспечением максимальной безопасности, а именно: шплинты, отгибные шайбы, самоконтрящиеся гайки. Установка на руле каких-либо приборов, должна быть выполнена в соответствии с рис.2. |
| 2.15.2. Pedalele, indiferent de poziţia lor, nu trebuie să depăşească limitele paraşocului faţă. Pedala de accelerare trebuie să fie dotată cu un arc pentru revenire. | 2.15.2. Педали при полном нажатии не должны выходить за пределы переднего отбойника. Педаль акселератора должна быть оборудована возвратной пружиной. |
| 2.16. Numere de start | 2.16. Стартовые номера. |
| 2.16.1. Numerele de start se aplică pe: a) panoul frontal; b) pontoanele laterale, pe suprafaţa exterioară verticală, mai aproape de roata din spate; c) placa numărului spate, montată pe paraşocul spate, în planul perpendicular pe osia longitudinală a kartului. | 2.16.1. Стартовые номера наносятся на: а) переднюю панель; б) боковые короба на внешней вертикальной поверхности, ближе к заднему колесу; в) пластину заднего номера, установленную на заднем отбойнике в плоскости, перпендикулярной продольной оси карта. |
| 2.16.2. Placa numărului spate trebuie să fie executată din plastic flexibil, netransparent şi să fie de formă plată, cu dimensiunile de 220 x 220 mm, cu colţuri rotunjite cu raza de 15-25 mm. | 2.16.2. Пластина заднего номера должна быть изготовлена из гибкой, непрозрачной пластмассы и иметь плоскую форму размером 220x220 мм с углами, закругленными радиусом 15-25 мм. |
| 2.16.3. Cifrele numerelor de start trebuie să aibă înălţimea de minimum 150 mm, lăţimea de minimum 60 mm, grosimea liniilor şi distanţa dintre cifre de minimum 20 mm. Cifrele trebuie să fie aranjate strict pe verticală. Sunt interzise numerele de start din trei cifre, numerele „0” şi „00”. Folosirea numerelor de start din trei cifre este acceptată când este stipulată expres în regulamentul individual al competiției și prima cifra servește pentru delimitarea numerelor pe clase. Este interzisă scrierea „electronică” a cifrelor. Pentru scrierea cifrelor se recomandă fontul ARIAL sau unul similar. | 2.16.3. Цифры стартовых номеров должны иметь высоту не менее 150 мм, ширину не менее 60 мм, толщину линий и расстояние между цифрами не менее 20 мм. Цифры должны быть расположены строго вертикально. Запрещены трехзначные стартовые номера, а также номера "0" и "00". Использование трехзначных стартовых номеров допускается, если это прямо указано в индивидуальном регламенте соревнований, и первая цифра используется для разграничения номеров по классам. Запрещено "электронное" написание цифр. Для написания цифр рекомендуется использовать шрифт ARIAL или подобный ему. |
| 2.16.4. Dimensiunea şi forma fondului pe panoul frontal trebuie să corespundă cu construcţia panoului frontal, lăţimea fondului pe pontoanele laterale fiind de 220 mm. | 2.16.4. Размер и форма фона на передней панели должны соответствовать конструкции передней панели, ширина фона на боковых коробах 220 мм. |
| 2.16.5. Culoarea numerelor de start. Fond galben, cifre negre. | 2.16.5. Цвет стартовых номеров. Фон желтый, цифры черные. |
| 2.16.6. Sunt interzise inscripţiile publicitare pe numerele de start, exceptând inscripţiile provenite de la organizatorul de concurs şi care se aplică pe partea inferioară a fondului, de maximum 50 mm în înălţime. | 2.16.6. Рекламные надписи на стартовых номерах запрещены, кроме случая нанесения рекламных надписей, исходящих от Организатора соревнований, в нижней части фона, не более 50 мм по высоте. |
| 2.17. Roţi şi anvelope | 2.17. Колеса и шины. |
| 2.17.1. Roţile trebuie montate cu ajutorul butucilor. Butucul faţă şi roţile trebuie montate numai pe rulmenţi şi fixate ferm cu piuliţe cu şplint, inel opritor, şaibe îndoite peste piuliţă sau cu piuliţe autoblocante. Se admite utilizarea discurilor faţă cu butuc încorporat. | 2.17.1. Колеса должны устанавливаться при помощи ступиц. Передняя ступица и колеса должны устанавливаться только на подшипниках качения и надежно крепиться гайками со шплинтом, стопорным кольцом, отгибными шайбами или самоконтрящимися гайками. Допускается использование передних дисков со встроенной ступицей. |
| 2.17.2. Numărul de roţi şi de anvelope este constant şi egal cu patru. Roţile trebuie să aibă anvelope (cu sau fără camere) pneumatice. Când pilotul se află la volan, numai anvelopele trebuie să se afle în contact cu platforma drumului. | 2.17.2. Число колес, как и шин постоянно и равно четырем. Колеса должны иметь пневматические шины (с камерами или без камер). Когда Водитель находится за рулем, с полотном дороги должны соприкасаться только шины. |
| 2.17.3. Diametrul de montare a discului de roată: 5 inchi. Diametrul maxim al roţii complete faţă – 280 mm, spate – 300 mm. | 2.17.3. Посадочный диаметр диска колеса - 5 дюймов. Максимальный диаметр комплектного переднего колеса - 280 мм, заднего - 300 мм. |
| 2.17.4. Discurile de roată trebuie să corespundă prescripţiilor standardului CIK-FIA, vezi figura 4. Dacă se foloseşte un disc cu înălţimea gulerului de susţinere sub 1 mm, discul trebuie să aibă minimum trei fixatori (şuruburi) pentru excluderea bordurării anvelopei. | 2.17.4. Диски колес должны соответствовать требованиям стандарта СИК-ФИА, см. рис. 4. Если используется диск с высотой удерживающего бурта (хампа) менее 1 мм, диск должен иметь минимум три фиксатора (болта), для предотвращения разбортовки шины. |
| 2.17.5. La competiţiile care se desfăşoară pe timp uscat trebuie utilizate anvelope cu protector fără desen („slick”). La competiţiile care se desfăşoară pe timp de ploaie trebuie utilizate anvelope speciale („wet”). | 2.17.5. В соревнованиях, проходящих в сухую погоду должны применяться шины без рисунка протектора ("слик"). В соревнованиях, проходящих в дождь, должны применяться специальные дождевые шины. |
| 2.17.6. Un set de anvelope cuprinde două anvelope faţă şi două anvelope spate. Setul trebuie să se compună din anvelope de la acelaşi producător, de aceeaşi marcă, structură, tip („slick” sau „wet”), dacă altfel nu este prevăzut în prescripţiile tehnice speciale. Pe o axă trebuie să se afle anvelope de aceeaşi mărime. Este interzisă utilizarea a patru anvelope de aceeaşi mărime (exceptând clasa „Naţional Bambino”). | 2.17.6. Под комплектом шин подразумевается две передние и две задние шины. Комплект должен состоять из шин одного производителя, одной марки, состава, типа ("слик" или "дождь"), если иное не оговорено в специальных технических требованиях. На одной оси должны стоять шины одного размера. Запрещено применение четырех шин одного размера (кроме класса «Национальный Бамбино»). |
| 2.17.7. Este interzisă încălzirea anvelopelor, utilizarea anvelopelor de tip „radial”, modificarea (tăierea) desenului uzinat al protectorului, modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale anvelopelor, utilizarea mijloacelor antiderapante, a anvelopelor reşapate, aplicarea protectorului prin orice metodă. | 2.17.7. Запрещен посторонний нагрев шин, применение шин "радиального" типа, изменение (подрезание) заводского рисунка протектора, изменение физико-механических характеристик шин, применение средств противоскольжения, применение шин с восстановленным любым способом протектором, нанесение протектора любым способом. |
| 2.17.8. La concursurile oficiale se admite utilizarea unui singur set de anvelope (la manşele de verificare, încurajare, prefinale, finale). Se permite înlocuirea unei singure anvelope. | 2.17.8. В официальных соревнованиях допускается использование одного комплекта шин (на контрольных, утешительных, предфинальных и финальных заездах). Разрешается замена одной шины. |
| 2.18. Motor | 2.18. Двигатель. |
| 2.18.1. Prin motor se înţelege instalaţia de forţă care pune în mişcare kartul şi care se compune din grupul cilindru – piston, carter, cutia de viteze (dacă este prevăzută de clasificare), sistemul de aprindere, un carburator, sisteme de admisie şi de evacuare. Motoarele în doi timpi, în funcţie de tipul sistemului de distribuţie a gazelor la admisie, se clasifică în motoare cu distribuţia de gaze cu piston, motoare cu supapă cu flux total cu lamele şi motoare cu distribuţie de gaze cu sertar. | 2.18.1. Под двигателем подразумевается силовая установка, приводящая в движение карт и состоящая из цилиндро-поршневой группы, картера, коробки передач (если таковая предусмотрена классификацией), системы зажигания, одного карбюратора, впускной и выпускной систем. Двухтактные двигатели, в зависимости от типа системы газораспределения на впуске, разделяются на двигатели с поршневым газораспределением, двигатели с полнопоточным лепестковым клапаном и двигатели с золотниковым газораспределением. |
| 2.18.2. Motorul trebuie să fie în doi timpi, dacă altfel nu este prevăzut în prescripţiile tehnice speciale. Biela şi arborele cotit trebuie să fie obligatoriu din material magnetic. | 2.18.2. Двигатель должен быть двухтактным, если иное не оговорено в специальных технических требованиях. Для шатуна и коленчатого вала обязательно применение магнитного материала. |
| 2.18.3. Motorul trebuie să aibă număr, care se trece în procesul-verbal de verificare tehnică. | 2.18.3. Двигатель должен иметь номер, который заносится в акт технического осмотра. |
| 2.19. Sistem de alimentare | 2.19. Топливная система. |
| 2.19.1. Rezervorul de carburant trebuie să fie fixat de producător pe podeaua ramei şi/sau pe montanţii coloanei de direcţie (exceptând clasa „Naţional Bambino”, în conformitate cu fişa de înregistrare). Rezervorul, în niciun caz, nu trebuie să îndeplinească funcţia de caroserie. Conductele de carburant trebuie să fie executate din furtunuri flexibile. Nu se admit scurgeri de carburant. Volumul minim al rezervorului de carburant pentru karturile de grupele 1 şi 2 este de 8,5 l. La karturile de grupele 1 şi 2 sunt obligatorii rezervoarele uşor demontabile. Volumul rezervoarelor de carburant pentru karturile din celelalte grupe nu se reglementează. | 2.19.1. Топливный бак должен иметь заводское крепление на полике рамы и (или) стойках рулевой колонки (кроме класса «Național Bambino» в соответствии с регистрационной картой). Ни при каких обстоятельствах бак не должен выполнять функции кузова. Топливопроводы должны быть выполнены из гибких шлангов. Подтекание топлива недопустимо. Минимальная емкость топливного бака для картов групп 1 и 2 — 8,5 литров. На картах групп 1 и 2 обязательно использование быстросъемных баков. Емкость топливных баков для картов остальных групп не регламентируется. |
| 2.19.2. Trecerea carburantului din rezervor în carburator trebuie să se producă numai la presiunea atmosferică a aerului în rezervorul de carburant. | 2.19.2. Подача топлива из бака в карбюратор должна происходить только при атмосферном давлении воздуха в топливном баке. |
| 2.19.3. Pe şasiu trebuie să fie montate rezervoare captatoare de ulei şi de carburant, executate din material transparent (sau cu panou transparent), cu volumul de minimum 150 ml fiecare, care să excludă curgerea pe traseu a uleiului, carburantului sau a lichidului de răcire prin orificiile de ventilare ale cutiei de viteze şi/sau ale rezervorului de carburant, radiatorul sistemului de răcire. În cazul curgerii pe traseu a uleiului sau a carburantului în timpul cursei pilotul trebuie oprit cu steagul negru. | 2.19.3. На шасси должны быть установлены масло- и топливоуловительный бачки из прозрачного материала (или имеющие прозрачную панель), емкостью не менее 150 мл каждый, предупреждающие выброс на трассу масла, топлива или охлаждающей жидкости через вентиляционные отверстия коробки передач и (или) топливного бака, радиатора системы охлаждения. В случае выброса на трассу масла или топлива во время заезда Водитель подлежит остановке черным флагом. |
| 2.20. Carburant | 2.20. Топливо. |
| 2.20.1. În calitate de carburant se permite numai utilizarea amestecurilor de uleiuri şi carburanţi comercializaţi uzual. În calitate de oxidant, în motor trebuie să se introducă numai aer din atmosferă. Sunt interzişi aditivii la amestecul carburant. Orice încălcare se sancţionează cu excluderea din concurs. | 2.20.1. В качестве топлива разрешено применение только смеси торговых сортов бензина и торговых сортов масла. В качестве окислителя в двигатель должен подаваться только воздух из атмосферы. Любые присадки к топливной смеси запрещены. Любое нарушение влечет за собой исключение из соревнований. |
| 2.20.2. Verificarea carburantului se face conform metodologiei prezentate în anexa nr. 2 la prezentele C şi PT. | 2.20.2. Контроль топлива осуществляется по методике, изложенной в приложении № 2 к настоящим КиТТ. |
| 2.21. Sistem de admisie La toate clasele este obligatorie (dacă aceasta nu este prevăzut în mod special la capitolul 3) utilizarea amortizorului de zgomot la admisie, omologat de CIK-FIA. Canalul de admisie trebuie să fie ermetic. | 2.21. Система впуска. Во всех классах обязательно (если это специально не оговорено в разделе 3) использование глушителя шума впуска, имеющего омологацию СИК-ФИА. Обязательна герметичность впускного тракта. |
| 2.22. Sistem de evacuare | 2.22. Система выпуска. |
| 2.22.1. Evacuarea gazelor de eşapament trebuie să se realizeze în spatele pilotului, numai prin sistemul de evacuare, care trebuie situat la înălţimea de maximum 450 mm de la sol. Ştuţul de evacuare al amortizorului trebuie să fie înclinat în jos. Amortizorul necombinat cu ţeava de evacuare trebuie să fie montat perpendicular pe direcţia de mişcare. | 2.22.1. Выпуск выхлопных газов должен осуществляться позади Водителя только через выпускную систему, которая должна располагаться на высоте не более 450 мм от поверхности земли. Выпускной патрубок глушителя должен быть наклонен вниз. Глушитель, не совмещенный с выпускной трубой, должен быть установлен перпендикулярно направлению движения. |
| 2.22.2. Trebuie să fie exclus orice contact al sistemului de evacuare cu pilotul aflat la volan în poziţie normală. | 2.22.2. Должен быть предотвращен любой контакт выпускной системы с Водителем, находящимся за рулем в нормальном положении. |
| 2.22.3. Sistemul de evacuare trebuie să aibă orice tip de amortizor care reduce zgomotul până la nivelul sub 107,5 dB/A + 3 dB/A, măsurat după metodologia prezentată în anexa nr. 3 la prezentele Prescripţii tehnice. La karturile fără cutie de viteze, nivelul de zgomot, măsurat după metodologia prezentată în anexa nr. 4 la prezentele Prescripţii, nu trebuie să depăşească 82 dB/A + 3 dB/A. | 2.22.3. Выпускная система должна иметь любой глушитель, снижающий шум до уровня, не превышающего 107,5 дБ/А +3 дБ/А, замеренного по методике, изложенной в приложении № 3 настоящих требований. Для картов без коробки передач уровень шума, замеренный по методике, изложенной в приложении № 4 настоящих требований, не должен превышать 82 дБ/А +3 дБ/А. |
| 2.22.4. La defectarea sistemului de evacuare sau la pierderea lui, pilotul trebuie oprit cu steagul „Defecţiune tehnică” pentru remedierea defecţiunii. În cazul în care defecţiunea nu poate fi înlăturată, circulaţia este interzisă. | 2.22.4. При выходе из строя выпускной системы или ее потере Водитель подлежит остановке флагом «Техническая неисправность» для устранения неисправности. В случае невозможности устранения неисправности дальнейшее движение запрещено. |
| 2.23. Sistem de răcire cu apă Sistemul de răcire cu apă a motorului trebuie să fie cu un singur circuit şi să aibă un radiator monocircuit şi o pompă de apă monosecţie. Acţionarea pompei de apă se face numai de la osia spate (dacă altă acţionare nu este prevăzută de producător). Furtunurile de apă trebuie să fie fabricate dintr-un material rezistent la presiuni înalte (10 bar) şi temperaturi înalte (150º C). | 2.23. Система водяного охлаждения. Система водяного охлаждения двигателя должна быть одноконтурной и включать в себя один одноконтурный радиатор и один односекционный водяной насос. Привод водяного насоса только от задней оси (если другой привод не предусмотрен Производителем). Водяные шланги должны быть выполнены из материала, способного выдерживать высокое давление (10 Ваrs) и высокую температуру (150° С). |
| 2.24. Radiator Radiatorul trebuie fixat pe ramă la o distanţă de maximum 55 cm de la osia spate (exceptând motoarele ROTAX) şi nu trebuie să fie în contact cu scaunul şi pontonul lateral. Se permite numai acoperirea circulară a radiatorului sau utilizarea storurilor. | 2.24. Радиатор. Радиатор должен крепиться к раме на расстоянии не более 55 см от задней оси (кроме двигателей ROTAX) и не должен соприкасаться с сиденьем и боковым коробом. Разрешается только круговое обклеивание радиатора или применение шторок. |
| 2.25. Sistem de aprindere Sistemul de aprindere trebuie să fie de tip analogic. Este interzis sistemul de aprindere cu baterie (dacă altfel nu e prevăzut de producător). Sunt interzise orice sisteme care modifică unghiul de avans la aprindere. La toate motoarele karturilor de grupele 1 şi 2, sistemele de aprindere trebuie să fie omologate de CIK-FIA. | 2.25. Система зажигания. Система зажигания должна быть аналогового типа. Запрещена батарейная система зажигания (если иное не предусмотрено Производителем). Запрещены любые системы, которые изменяют угол опережения зажигания. Для всех двигателей картов группы 1 и 2 системы зажигания должны быть омологированы СИК-ФИА. |
| 2.26. Este interzisă utilizarea oricăror sisteme electronice de comandă a parametrilor de funcţionare a motorului sau a kartului în timpul curselor. Este interzisă utilizarea oricăror sisteme de telemetrie în timpul competiţiilor. | 2.26. Запрещено применение любых электронных систем, осуществляющих управление параметрами функционирования двигателя или карта во время заездов. Запрещено применение любых систем телеметрии во время соревнований. |
| 2.27. Se permite utilizarea bateriilor de acumulatoare numai în execuţie ermetică şi cu electrolit gel. | 2.27. Разрешается использование аккумуляторных батарей только герметичного исполнения с гелевым электролитом. |
| 2.28. Comunicații radio Orice sistem de comunicații radio între orice pilot pe pistă și orice altă persoană este strict interzis. | 2.28. Радиосвязь Любая система радиосвязи между любым Водителем на трассе и любым другим лицом строго запрещена. |
| 3. PRESCRIPŢII TEHNICE SPECIALE | 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1. Clasa „Naţional Bambino” | 3.1. Класс „Naţional Bambino” |
| 3.1.1. Motoare de serie monocilindru COMER-C50, înregistrate de CKM FARM corespunzător cu fişa de înregistrare de la uzina producătoare. | 3.1.1. Зарегистрированные ККМ ФАРМ серийные одноцилиндровые двигатели СОМЕR-С50, полностью соответствующий регистрационной карте завода изготовителя. |
| 3.1.2. Diametrul maxim al gurii de evacuare a gazelor din amortizorul de zgomot – 10 mm. | 3.1.2. Диаметр отверстия выпуска отработанных газов в глушителе 10 мм максимум. |
| 3.1.3. Roata de lanţ conducătoare (pinion) – 10, roata condusă (coroana) – 90. | 3.1.3. Ведущая звезда – 10, ведомая – 90. |
| 3.1.4. Lungimea maximă a circumferinţei roţii din spate – 870 mm. | 3.1.4. Максимальная длина окружности заднего колеса 870 мм. |
| 3.1.5. Lăţimea maximă a discului din spate – 130 mm. | 3.1.5. Максимальная ширина заднего диска 130 мм. |
| 3.1.6. Masa minimă – 70 kg. | 3.1.6. Минимальная масса – 70 кг. |
| 3.2. Clasa „Naţional Micro” | 3.2. Класс „Naţional Micro” |
| 3.2.1. Motor „Rotax Max-Micro” În cadrul competiţiilor pot fi utilizate doar motoare procurate (sau aprobate) de la distribuitorul oficial “ROTAX” din Republica Moldova. - 125 Micro MAX EVO MY20 – motor de serie monocilindru în doi timpi răcit cu apă şi supapă cu flux total, fără cutie de viteze. Cilindree – 125 cm3. - Motorul trebuie să fie sigilat cu sigiliu original. Toate piesele şi accesoriile trebuie să fie de origine Rotax. Sunt interzise orice modificări la motor. | 3.2.1. Двигатель "Rotax Max-Micro". В соревнованиях могут быть использованы двигатели приобретенные (или одобренные) у официального дистрибьютора “ROTAX” в Республике Молдова. - 125 Micro MAX EVO MY20 - серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125 см. - Двигатель Опломбирован оригинальной пломбой. Все детали двигателя и комплектующих должны быть оригинальные Rotax Запрещается вносить любые изменения в двигатель. |
| 3.2.2. Şasiul trebuie să corespundă cerinţelor CIK-FIA sau CSAI pentru clasele MINI şi să aibă în spate paraşoc din plastic, aprobat de CIK-FIA sau CSAI. Lanţul şi roata dinţată din spate trebuie să aibă apărătoare (manta de protecţie). | 3.2.2. Шасси должно соответствовать требованиям CIK FIA или CSAI для классов MINI. Обязательно применение пластикового заднего бампера, одобренного CIK FIA или CSAI. Обязательно применение полной защиты цепи и задней звезды. |
| 3.2.3. Sistemul de frânare Sistemul de frânare trebuie să fie omologat de CIK-FIA sau CSAI. | 3.2.3. Тормозная система Тормозная система должна быть омологирована CIK FIA или CSAI. |
| 3.2.4. Ambreiajul: este obligatorie utilizarea unui ambreiaj centrifug înregistrat de CIK-FIA pentru tipul corespunzător de motor. Ambreiajul trebuie să funcţioneze înainte de a se atinge turaţia de 4000 rot./min. la arborele cotit (kartul fără pilot). | 3.2.4. Муфта сцепления: обязательное применение центробежной муфты, зарегистрированной CIK FIA для данной модели двигателя. Срабатывание муфты должно происходить до 4000 об/мин коленчатого вала (карт без водителя). |
| 3.2.5. Sunt interzise orice modificări la sistemul de admisie şi evacuare a gazelor. | 3.2.5. Запрещается вносить любые изменения в систему впуска и выпуска газов. |
| 3.2.7. Sisteme de evacuare - Trebuie să fie unul înregistrat pentru tipul respectiv de motor ROTAX. - Sistemul trebuie să aibă un restrictor original. | 3.2.6 Выхлопная система - Зарегистрированная для данной модели двигателя ROTAX. - Обязательное наличие оригинального рестриктора. |
| 3.2.7. Carburant - Benzină neetilată cu cifra octanică cuprinsă între minimum 95 şi maximum 98. - Ulei Rotax XPS. - Proporţia de ulei – 1:33-1:50. | 3.2.7. Топливо - Неэтилированное – минимальное октановое число - 95, максимальное - 98 - Масло Rotax XPS. - Пропорция масла 1:33-1:50 |
| 3.2.8. Radiatorul trebuie să fie numai unul original. | 3.2.8. Радиатор должен быть строго оригинальным. |
| 3.2.9. Motorul în versiunea EVO MY20 trebuie să îndeplinească cerințele tehnice oficiale Rotax pentru anul curent, disponibile pe www.rotax-kart.com. Este permisă folosirea bujiilor Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 și NGK GR8DI-8. | 3.2.9. Мотор в варианте EVO MY20 должен соответствовать официальным техническим требованиям Rotax текущего года, доступные на www.rotax-kart.com. Разрешается использовать свечи зажигания Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 и NGK GR8DI-8. |
| 3.2.10. Roata de lanţ conducătoare (pinion) – 14, roata condusă (coroana) – 78-82. | 3.2.10. Ведущая звезда – 14, ведомая – 78-82. |
| 3.2.11. Masa minimă – 105 kg. | 3.2.11. Минимальная масса – 105 кг. |
| 3.3. Clasa „Naţional Mini” | 3.3. Класс „Naţional Mini” |
| 3.3.1. Motor „Rotax Max Mini” În cadrul competiţiilor pot fi utilizate doar motoare procurate (sau aprobate) de la distribuitorul oficial “ROTAX” din Republica Moldova. - 125 Mini MAX EVO MY20 – motor de serie monocilindric în doi timpi cu răcire cu apă şi supapă cu flux total, fără cutie de viteze. Cilindree – 125 cm3. - Motorul trebuie să fie sigilat cu sigiliu original. Toate piesele şi accesoriile trebuie să fie de origine Rotax. Sunt interzise orice modificări la motor. | 3.3.1. Двигатель "Rotax Max Mini". В соревнованиях могут быть использованы двигатели приобретенные (или одобренные) у официального дистрибьютора “ROTAX” в Республике Молдова. - 125 Mini MAX EVO MY20 - серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125 см. - Двигатель Опломбирован оригинальной пломбой. Все детали двигателя и комплектующих должны быть оригинальные Rotax Запрещается вносить любые изменения в двигатель. |
| 3.3.2. Şasiul trebuie să corespundă cerinţelor CIK-FIA sau CSAI pentru clasele MINI şi să aibă în spate paraşoc din plastic, aprobat de CIK-FIA sau CSAI. Lanţul şi roata dinţată din spate trebuie să aibă apărătoare (manta de protecţie). | 3.3.2. Шасси должно соответствовать требованиям CIK FIA или CSAI для классов MINI. Обязательно применение пластикового заднего бампера, одобренного CIK FIA или CSAI. Обязательно применение полной защиты цепи и задней звезды. |
| 3.3.3. Sistemul de frânare Sistemul de frânare trebuie să fie omologat de CIK-FIA sau CSAI. | 3.3.3. Тормозная система Тормозная система должна быть омологирована CIK FIA или CSAI. |
| 3.3.4. Ambreiajul: este obligatorie utilizarea unui ambreiaj centrifug înregistrat de CIK-FIA pentru tipul corespunzător de motor. Ambreiajul trebuie să funcţioneze înainte de a se atinge turaţia de 4000 rot./min. la arborele cotit (kartul fără pilot). | 3.3.4. Муфта сцепления: обязательное применение центробежной муфты, зарегистрированной CIK FIA для данной модели двигателя. Срабатывание муфты должно происходить до 4000 об/мин коленчатого вала (карт без водителя). |
| 3.3.5. Sunt interzise orice modificări la sistemul de admisie şi evacuare a gazelor. | 3.3.5. Запрещается вносить любые изменения в систему впуска и выпуска газов. |
| 3.3.6. Sisteme de evacuare - Trebuie să fie unul înregistrat pentru tipul respectiv de motor ROTAX. - Sistemul trebuie să aibă un restrictor original. | 3.3.6. Выхлопная система - Зарегистрированная для данной модели двигателя ROTAX. - Обязательное наличие оригинального рестриктора. |
| 3.3.7. Carburant - Benzină neetilată cu cifra octanică cuprinsă între minimum 95 şi maximum 98. - Ulei Rotax XPS. - Proporţia de ulei – 1:33-1:50. | 3.3.7. Топливо - Неэтилированное – минимальное октановое число - 95, максимальное - 98 - Масло Rotax XPS. - Пропорция масла 1:33-1:50 |
| 3.3.8. Radiatorul trebuie să fie numai unul original. | 3.3.8. Радиатор должен быть строго оригинальным. |
| 3.3.9. Motorul în versiunea EVO trebuie să îndeplinească cerințele tehnice oficiale Rotax pentru anul curent, disponibile pe www.rotax-kart.com. Este permisă folosirea bujiilor Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 și NGK GR8DI-8. | 3.3.9. Мотор в варианте EVO должен соответствовать официальным техническим требованиям Rotax текущего года, доступные на www.rotax-kart.com. Разрешается использовать свечи зажигания Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 и NGK GR8DI-8. |
| 3.3.10. Roata de lanţ conducătoare (pinion) – 15, roata condusă (coroana) – 68-72. | 3.3.10. Ведущая звезда – 15, ведомая – 68-72. |
| 3.3.11. Masa minimă – 115 kg. | 3.3.11. Минимальная масса – 115 кг. |
| 3.4. Clasa „Rotax Micro” | 3.4. Класс «Rotax Micro» |
| 3.4.1. Motor „Rotax Max Micro” În cadrul competiţiilor pot fi utilizate doar motoare procurate (sau aprobate) de la distribuitorul oficial “ROTAX” din Republica Moldova. - 125 Micro MAX EVO MY20 – motor de serie monocilindru în doi timpi răcit cu apă şi supapă cu flux total, fără cutie de viteze. Cilindree – 125 cm3. - Motorul trebuie să fie sigilat cu sigiliu original. Toate piesele şi accesoriile trebuie să fie de origine Rotax. Sunt interzise orice modificări la motor. | 3.4.1. Двигатель "Rotax Max Micro". В соревнованиях могут быть использованы двигатели приобретенные (или одобренные) у официального дистрибьютора “ROTAX” в Республике Молдова. - 125 Micro MAX EVO MY20 - серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125 см. - Двигатель Опломбирован оригинальной пломбой. Все детали двигателя и комплектующих должны быть оригинальные Rotax Запрещается вносить любые изменения в двигатель. |
| 3.4.2. Şasiul trebuie să corespundă cerinţelor CIK-FIA sau CSAI pentru clasele MINI şi să aibă în spate paraşoc din plastic, aprobat de CIK-FIA sau CSAI. Lanţul şi roata dinţată din spate trebuie să aibă apărătoare (manta de protecţie). | 3.4.2. Шасси должно соответствовать требованиям CIK FIA или CSAI для классов MINI. Обязательно применение пластикового заднего бампера, одобренного CIK FIA или CSAI. Обязательно применение полной защиты цепи и задней звезды. |
| 3.4.3. Sistemul de frânare Sistemul de frânare trebuie să fie omologat de CIK-FIA sau CSAI. | 3.4.3. Тормозная система Тормозная система должна быть омологирована CIK FIA или CSAI. |
| 3.4.4. Ambreiajul: este obligatorie utilizarea unui ambreiaj centrifug înregistrat de CIK-FIA pentru tipul corespunzător de motor. Ambreiajul trebuie să funcţioneze înainte de a se atinge turaţia de 4000 rot./min. la arborele cotit (kartul fără pilot). | 3.4.4. Муфта сцепления: обязательное применение центробежной муфты, зарегистрированной CIK FIA для данной модели двигателя. Срабатывание муфты должно происходить до 4000 об/мин коленчатого вала (карт без водителя). |
| 3.4.5. Sunt interzise orice modificări la sistemul de admisie şi evacuare a gazelor. | 3.4.5. Запрещается вносить любые изменения в систему впуска и выпуска газов. |
| 3.4.7. Sisteme de evacuare - Trebuie să fie unul înregistrat pentru tipul respectiv de motor ROTAX. - Sistemul trebuie să aibă un restrictor original. | 3.4.6 Выхлопная система - Зарегистрированная для данной модели двигателя ROTAX. - Обязательное наличие оригинального рестриктора. |
| 3.4.7. Carburant - Benzină neetilată cu cifra octanică cuprinsă între minimum 95 şi maximum 98. - Ulei Rotax XPS. - Proporţia de ulei – 1:33-1:50. | 3.4.7. Топливо - Неэтилированное – минимальное октановое число - 95, максимальное - 98 - Масло Rotax XPS. - Пропорция масла 1:33-1:50 |
| 3.4.8. Radiatorul trebuie să fie numai unul original. | 3.4.8. Радиатор должен быть строго оригинальным. |
| 3.4.9. Motorul în versiunea EVO MY20 trebuie să îndeplinească cerințele tehnice oficiale Rotax pentru anul curent, disponibile pe www.rotax-kart.com. Este permisă folosirea bujiilor Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 și NGK GR8DI-8. | 3.4.9. Мотор в варианте EVO MY20 должен соответствовать официальным техническим требованиям Rotax текущего года, доступные на www.rotax-kart.com. Разрешается использовать свечи зажигания Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 и NGK GR8DI-8. |
| 3.3.10. Roata de lanţ conducătoare (pinion) – 14, roata condusă (coroana) – 78-82. | 3.3.10. Ведущая звезда – 14, ведомая – 78-82. |
| 3.3.11. Masa minimă – 105 kg. | 3.3.11. Минимальная масса – 105 кг. |
| 3.5. Clasa „Rotax Mini” | 3.5. Класс «Rotax Mini» |
| 3.5.1. Motor „Rotax Max Mini” În cadrul competiţiilor pot fi utilizate doar motoare procurate (sau aprobate) de la distribuitorul oficial “ROTAX” din Republica Moldova. - 125 Mini MAX EVO MY20 – motor de serie monocilindric în doi timpi cu răcire cu apă şi supapă cu flux total, fără cutie de viteze. Cilindree – 125 cm3. - Motorul trebuie să fie sigilat cu sigiliu original. Toate piesele şi accesoriile trebuie să fie de origine Rotax. Sunt interzise orice modificări la motor. | 3.5.1. Двигатель "Rotax Max Mini". В соревнованиях могут быть использованы двигатели приобретенные (или одобренные) у официального дистрибьютора “ROTAX” в Республике Молдова. - 125 Mini MAX EVO MY20 - серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125 см. - Двигатель Опломбирован оригинальной пломбой. Все детали двигателя и комплектующих должны быть оригинальные Rotax Запрещается вносить любые изменения в двигатель. |
| 3.5.2. Şasiul trebuie să corespundă cerinţelor CIK-FIA sau CSAI pentru clasele MINI şi să aibă în spate paraşoc din plastic, aprobat de CIK-FIA sau CSAI. Lanţul şi roata dinţată din spate trebuie să aibă apărătoare (manta de protecţie). | 3.5.2. Шасси должно соответствовать требованиям CIK FIA или CSAI для классов MINI. Обязательно применение пластикового заднего бампера, одобренного CIK FIA или CSAI. Обязательно применение полной защиты цепи и задней звезды. |
| 3.5.3. Sistemul de frânare Sistemul de frânare trebuie să fie omologat de CIK-FIA sau CSAI. | 3.5.3. Тормозная система Тормозная система должна быть омологирована CIK FIA или CSAI. |
| 3.5.4. Ambreiajul: este obligatorie utilizarea unui ambreiaj centrifug înregistrat de CIK-FIA pentru tipul corespunzător de motor. Ambreiajul trebuie să funcţioneze înainte de a se atinge turaţia de 4000 rot./min. la arborele cotit (kartul fără pilot). | 3.5.4. Муфта сцепления: обязательное применение центробежной муфты, зарегистрированной CIK FIA для данной модели двигателя. Срабатывание муфты должно происходить до 4000 об/мин коленчатого вала (карт без водителя). |
| 3.5.5. Sunt interzise orice modificări la sistemul de admisie şi evacuare a gazelor. | 3.5.5. Запрещается вносить любые изменения в систему впуска и выпуска газов. |
| 3.5.6. Sisteme de evacuare - Trebuie să fie unul înregistrat pentru tipul respectiv de motor ROTAX. - Sistemul trebuie să aibă un restrictor original. | 3.5.6. Выхлопная система - Зарегистрированная для данной модели двигателя ROTAX. - Обязательное наличие оригинального рестриктора. |
| 3.5.7. Carburant - Benzină neetilată cu cifra octanică cuprinsă între minimum 95 şi maximum 98. - Ulei Rotax XPS. - Proporţia de ulei – 1:33-1:50. | 3.5.7. Топливо - Неэтилированное – минимальное октановое число - 95, максимальное - 98 - Масло Rotax XPS. - Пропорция масла 1:33-1:50 |
| 3.5.8. Radiatorul trebuie să fie numai unul original. | 3.5.8. Радиатор должен быть строго оригинальным. |
| 3.5.9. Motorul în versiunea EVO trebuie să îndeplinească cerințele tehnice oficiale Rotax pentru anul curent, disponibile pe www.rotax-kart.com. Este permisă folosirea bujiilor Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 și NGK GR8DI-8. | 3.5.9. Мотор в варианте EVO должен соответствовать официальным техническим требованиям Rotax текущего года, доступные на www.rotax-kart.com. Разрешается использовать свечи зажигания Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 и NGK GR8DI-8. |
| 3.5.10. Roata de lanţ conducătoare (pinion) – 15, roata condusă (coroana) – 68-72. | 3.5.10. Ведущая звезда – 15, ведомая – 68-72. |
| 3.5.11. Masa minimă – 115 kg. | 3.5.11. Минимальная масса – 115 кг. |
| 3.6. Clasa „Naţional Mini” | 3.6. Класс „Naţional Mini” |
| 3.6.1. Motor de serie monocilindru răcit cu aer, omologare CSAI sau FIA. Cilindree maximă – 60 cm3, conform cu fişa de înregistrare de la uzina producătoare. | 3.6.1. Серийный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения омологированный CSAI или FIA. Максимальный рабочий объём 60 см3, полностью соответствующий карте завода изготовителя. |
| 3.6.2. Carburator Tillotson HL334. | 3.6.2. Карбюратор Tillotson HL334. |
| 3.6.3. Difuzor si rotatii maximei –. TM 14000 rot, 18 mm, PARILLA 14000rot, 18 mm, COMER 14000 rot, 19,8 rot, PARILLA GАZELLE 12000rot, 19,8mm | 3.6.3. Дифузор и максимальные обороты TM 14000об, 18мм карбюратор PARILLA 14000об, 18мм карбюратор, COMER 19,8 карб, PARILLA GАZELLE 12000об, 19,8мм карб, |
| 3.6.4. Amortizor de zgomot original, de la uzina producătoare. | 3.6.4. Глушитель выпуска оригинальный, завода производителя. |
| 3.6.5. Orice modificări sau ajustări la piesele sau la sistemele motorului, neprevăzute regulamentar, sunt interzise. | 3.6.5. Любые изменения и доработки деталей двигателя и его систем, не разрешенные в прямой форме, запрещены. |
| 3.6.6. Se recomandă următoarele aplicări: şasiu cu baza de 950 mm; osie cu diametrul de 30 mm şi lungimea de 960 mm. | 3.6.6. Рекомендовано применение шасси с базой 950 мм; ось диаметром 30 мм, длиной 960 мм. |
| 3.6.7. Lăţimea maximă a kartului la părţile exterioare ale discurilor din spate – 1100 mm. | 3.6.7. Максимальная ширина карта по наружным сторонам задних дисков 1100 мм. |
| 3.6.8. Lăţimea discului din faţă – 110-120 mm, a discului din spate – 140-150 mm. | 3.6.8. Ширина переднего диска 110-120 мм, заднего 140-150 мм. |
| 3.6.9. Masa minimă – 110 kg. (cu exceptia Parilla Gazelle 100 kg) | 3.6.9. Минимальная масса – 110 кг. (За исключением Parilla Gazelle 100 кг) |
| 3.7. Clasa „Rotax-Junior” | 3.7. Класс «Rotax Junior» |
| 3.7.1. Motor „Rotax Max-Junior” În cadrul competiţiilor pot fi utilizate doar motoare procurate (sau aprobate) de la distribuitorul oficial “ROTAX” din Republica Moldova. - FR 125 Max Junior sau 125 Junior MAX EVO – motor de serie monocilindric în doi timpi cu răcire cu apă şi supapă cu flux total, fără cutie de viteze. Cilindree – 125 cm3. - Motorul trebuie să fie sigilat cu sigiliu original. Toate piesele şi accesoriile trebuie să fie de origine Rotax. Sunt interzise orice modificări la motor. | 3.7.1. Двигатель "Rotax Max-Junior". В соревнованиях могут быть использованы двигатели приобретенные (или одобренные) у официального дистрибьютора “ROTAX” в Республике Молдова. - FR 125 Max Junior или 125 Junior MAX EVO - серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125 см. - Двигатель Опломбирован оригинальной пломбой. Все детали двигателя и комплектующих должны быть оригинальные Rotax Запрещается вносить любые изменения в двигатель. |
| 3.7.2. Şasiul trebuie să corespundă cerinţelor CIK-FIA şi să aibă în spate paraşoc din plastic, aprobat de CIK-FIA. Lanţul şi roata dinţată din spate trebuie să aibă apărătoare (manta de protecţie). | 3.7.2. Шасси должно соответствовать требованиям CIK FIA. Обязательно применение пластикового заднего бампера, одобренного CIK FIA. Обязательно применение полной защиты цепи и задней звезды. |
| 3.7.3. Sistemul de frânare Sistemul de frânare trebuie să fie omologat de CIK-FIA. | 3.7.3. Тормозная система Тормозная система должна быть омологирована CIK FIA. |
| 3.7.4. Sistemul de alimentare Se interzic orice intervenţii sau modificări la carburator. - Carburator Dell’Orto VHSB 34. - Coloana acului FN 266. - Pe clapeta carburatorului trebuie să fie marcajul „40”. - Acul „K 98”, „K 27” - Varianta 1: - Pe plutitoare – marcajul 5,2 gr. - Jiclorul de mers în gol: 30. - Bucşa jiclorului de mers în gol: 30. Varianta 2: - Pe plutitoare – marcajul 3,6 gr. - Jiclorul de mers în gol: 60. - Bucşa jiclorului de mers în gol: 60. - Jiclorul de pornire: 60. - Este permisă schimbarea jiclorului principal. - Pompa de combustibil cu diafragmă de tip MIKUNI. - Filtru de combustibil original – ROTAX. | 3.7.4. Топливная система Запрещается вносить любые изменения в карбюратор. - Карбюратор Dell’Оrto VHSB 34. - Столб иглы FN 266. - На заслонке карбюратора должна быть маркировка «40». - Игла «К 98», «К 27» - Вариант 1: - На поплавках маркировка 5,2 гр. - Жиклер холостого хода 30. - Втулка жиклера холостого хода 30. Вариант 2: - На поплавках маркировка 3,6 гр. - Жиклер холостого хода 60. - Втулка жиклера холостого хода 60. - Жиклер старта 60. - Разрешена замена главного топливного жиклера. - Топливный насос диафрагменного типа MIKUNI. - Топливный фильтр оригинальный - «ROTAX» |
| 3.7.5. Sistemul de aprindere - Bobina de inducţie DENSO; pe corp are inscripţia: 129000. - Bujie: DENSO Iridium IW 24; IW 27; IW 29, IW 31, IW34. - Dimensiunile filetului la bujie: lungimea – 18,5 mm, diametrul – 14 mm, pasul – 1,25. - Pe vârful bujiei trebuie să fie inscripţia „NGKTB05EMA”. | 3.7.5. Система зажигания - Катушка зажигания DENSO на корпусе должно быть отлито: 129000. - Свеча зажигания: Denso Iridium IW 24, IW 27; IW 29, IW 31, IW34 - Размеры резьбовой части свечи зажигания: длина 18,5 мм, диаметр 14 мм, шаг 1,25. - На свечном наконечнике должна быть надпись «NGKTB05EMA» |
| 3.7.6. Ambreiajul: este obligatorie utilizarea unui ambreiaj centrifug înregistrat de CIK-FIA pentru tipul corespunzător de motor. Ambreiajul trebuie să funcţioneze înainte de a se atinge turaţia de 4000 rot./min. la arborele cotit (kartul fără pilot). | 3.7.6. Муфта сцепления: обязательное применение центробежной муфты, зарегистрированной CIK FIA для данной модели двигателя. Срабатывание муфты должно происходить до 4000 об/мин коленчатого вала (карт без водителя). |
| 3.7.7. Sunt interzise orice modificări la sistemul de admisie şi evacuare a gazelor. | 3.7.7. Запрещается вносить любые изменения в систему впуска и выпуска газов. |
| 3.7.8. Sisteme de evacuare Trebuie să fie unul înregistrat pentru tipul respectiv de motor ROTAX. | 3.7.8 Выхлопная система Зарегистрированная для данной модели двигателя ROTAX. |
| 3.7.9 Carburant - Benzină neetilată cu cifra octanică cuprinsă între minimum 95 şi maximum 98. - Ulei Rotax XPS. - Proporţia de ulei – 1:33-1:50. | 3.7.9. Топливо - Неэтилированное – минимальное октановое число - 95, максимальное - 98 - Масло Rotax XPS. - Пропорция масла 1:33-1:50 |
| 3.7.10. Radiatorul trebuie să fie numai unul original. | 3.7.10. Радиатор должен быть строго оригинальным. |
| 3.7.11. Motorul în versiunea EVO trebuie să îndeplinească cerințele tehnice oficiale Rotax pentru anul curent, disponibile pe www.rotax-kart.com. Este permisă folosirea bujiilor Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 și NGK GR9DI-8. | 3.7.11. Мотор в варианте EVO должен соответствовать официальным техническим требованиям Rotax текущего года, доступные на www.rotax-kart.com. Разрешается использовать свечи зажигания Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 и NGK GR9DI-8. |
| 3.7.12. Masa minimă – 145 kg. | 3.7.12. Минимальная масса – 145 кг. |
| 3.8. Clasa „Naţional – 125” | 3.8. Класс «Национальный-125» |
| 3.8.1. Motor monocilindric cu răcire cu aer şi cutie de viteze, produs la Uzina din Minsk (MMBЗ), înregistrate de CIK-FIA, CZ sau altele neomologate de CIK-FIA. | 3.8.1. Зарегистрированные ККМ ФАРМ одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения с коробкой передач производства ММВЗ, CZ и другие не омологированные СИК-ФИА. |
| 3.8.2. Cilindree maximă – 125 cm3. Sunt interzise orice fel de supape. Sunt permise orice perfecţionări la piese şi mecanisme care lasă posibilitatea de a identifica motorul-tip. | 3.8.2. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см куб. Газораспределение поршневое. Любые клапана запрещены. Разрешены любые доработки узлов и механизмов при условии возможности идентификации двигателя как одного из перечисленных. |
| 3.8.3. Amortizorul de zgomot este obligatoriu de orice tip. | 3.8.3. Глушитель шума впуска свободный, обязательно его наличие. |
| 3.8.4. Masa minimă: - 160 kg pentru karturi echipate cu motoare MMVZ; - 170 kg pentru karturi echipate cu motoare CZ sau cu alte motoare. | 3.8.4. Минимальная масса: - 160 кг. для картов с двигателем ММВЗ - 170 кг. для картов с двигателем CZ и др. |
| 3.9. Clasele „Rotax Max Senior” / „Rotax Max Masters” | 3.9. Классы „Rotax Max Senior” / „Rotax Max Masters” |
| 3.9.1. Motor „Rotax Max” În cadrul competiţiilor pot fi utilizate doar motoare procurate (sau aprobate) de la distribuitorul oficial “ROTAX” din Republica Moldova. - FR 125 Max sau 125 (Senior) MAX EVO – motor de serie monocilindric în doi timpi cu răcire cu apă şi supapă cu flux total, fără cutie de viteze. Cilindree – 125 cm3. - Motorul trebuie să fie sigilat cu sigiliu original. Toate piesele şi accesoriile trebuie să fie de origine Rotax. Sunt interzise orice modificări la motor. | 3.9.1. Двигатель "Rotax Max". В соревнованиях могут быть использованы двигатели приобретенные (или одобренные) у официального дистрибьютора “ROTAX” в Республике Молдова. - FR 125 Max или 125 (Senior) MAX EVO - серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125 см. - Двигатель Опломбирован оригинальной пломбой. Все детали двигателя и комплектующих должны быть оригинальные Rotax Запрещается вносить любые изменения в двигатель. |
| 3.9.2. Şasiul trebuie să corespundă cerinţelor CIK-FIA şi să aibă în spate paraşoc din plastic, aprobat de CIK-FIA. Lanţul şi roata dinţată din spate trebuie să aibă apărătoare (manta de protecţie). | 3.9.2. Шасси должно соответствовать требованиям CIK FIA. Обязательно применение пластикового заднего бампера, одобренного CIK FIA. Обязательно применение полной защиты цепи и задней звезды. |
| 3.9.3. Sistemul de frânare Sistemul de frânare trebuie să fie omologat de CIK-FIA. În clasa Rotax Max (Senior) este interzisă utilizarea frânelor pe roţile din faţă. | 3.9.3. Тормозная система Тормозная система должна быть омологирована CIK FIA. В классе Rotax Max (Senior) запрещено применение передних тормозов. |
| 3.9.4. Sistemul de alimentare Se interzic orice intervenţii sau modificări la carburator. - Carburator Dell’Orto VHSB 34. - Coloana acului FN 266. - Pe clapeta carburatorului trebuie să fie marcajul „40”. - Acul „K 98”, „K 27” - Varianta 1: - Pe plutitoare – marcajul 5,2 gr. - Jiclorul de mers în gol: 30. - Bucşa jiclorului de mers în gol: 30. Varianta 2: - Pe plutitoare – marcajul 3,6 gr. - Jiclorul de mers în gol: 60. - Bucşa jiclorului de mers în gol: 60. - Jiclorul de pornire: 60. - Este permisă schimbarea jiclorului principal. - Pompa de combustibil cu diafragmă de tip MIKUNI. - Filtru de combustibil original – ROTAX. | 3.9.4. Топливная система Запрещается вносить любые изменения в карбюратор. - Карбюратор Dell’Оrto VHSB 34. - Столб иглы FN 266. - На заслонке карбюратора должна быть маркировка «40». - Игла «К 98», «К 27» - Вариант 1: - На поплавках маркировка 5,2 гр. - Жиклер холостого хода 30. - Втулка жиклера холостого хода 30. Вариант 2: - На поплавках маркировка 3,6 гр. - Жиклер холостого хода 60. - Втулка жиклера холостого хода 60. - Жиклер старта 60. - Разрешена замена главного топливного жиклера. - Топливный насос диафрагменного типа MIKUNI. - Топливный фильтр оригинальный - «ROTAX» |
| 3.9.5. Sistemul de aprindere - Bobina de inducţie DENSO; pe corp are inscripţia: 129000. - Bujie: DENSO Iridium IW 24; IW 27; IW 29, IW 31, IW34. - Dimensiunile filetului la bujie: lungimea – 18,5 mm, diametrul – 14 mm, pasul – 1,25. - Pe vârful bujiei trebuie să fie inscripţia „NGKTB05EMA”. | 3.9.5. Система зажигания - Катушка зажигания DENSO на корпусе должно быть отлито: 129000. - Свеча зажигания: Denso Iridium IW 24, IW 27; IW 29, IW 31, IW34 - Размеры резьбовой части свечи зажигания: длина 18,5 мм, диаметр 14 мм, шаг 1,25. - На свечном наконечнике должна быть надпись «NGKTB05EMA» |
| 3.9.6 Clapeta de preluare a puterii Se admite reglarea timpului de deschidere a supapei de evacuare (numai la FR 125 Max). | 3.9.6. Клапан отбора мощности Разрешена регулировка времени открытия выпускного клапана (только FR 125 Max) |
| 3.9.7. Ambreiajul: este obligatorie utilizarea unui ambreiaj centrifug înregistrat de CIK-FIA pentru tipul corespunzător de motor. Ambreiajul trebuie să funcţioneze înainte de a se atinge turaţia de 4000 rot./min. la arborele cotit (kartul fără pilot). | 3.9.7. Муфта сцепления: обязательное применение центробежной муфты, зарегистрированной CIK FIA для данной модели двигателя. Срабатывание муфты должно происходить до 4000 об/мин коленчатого вала (карт без водителя). |
| 3.9.8. Sunt interzise orice modificări la sistemul de admisie şi evacuare a gazelor. | 3.9.8. Запрещается вносить любые изменения в систему впуска и выпуска газов. |
| 3.9.9. Sisteme de evacuare Trebuie să fie unul înregistrat pentru tipul respectiv de motor ROTAX. | 3.9.9 Выхлопная система Зарегистрированная для данной модели двигателя ROTAX. |
| 3.9.10 Carburant - Benzină neetilată cu cifra octanică cuprinsă între minimum 95 şi maximum 98. - Ulei Rotax XPS. - Proporţia de ulei – 1:33-1:50. | 3.9.10. Топливо - Неэтилированное – минимальное октановое число - 95, максимальное - 98 - Масло Rotax XPS. - Пропорция масла 1:33-1:50 |
| 3.9.11. Radiatorul trebuie să fie numai unul original. | 3.9.11. Радиатор должен быть строго оригинальным. |
| 3.9.12. Motorul în versiunea EVO trebuie să îndeplinească cerințele tehnice oficiale Rotax pentru anul curent, disponibile pe www.rotax-kart.com. Este permisă folosirea bujiilor Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 și NGK GR9DI-8. | 3.9.12. Мотор в варианте EVO должен соответствовать официальным техническим требованиям Rotax текущего года, доступные на www.rotax-kart.com. Разрешается использовать свечи зажигания Denso IW24, IW27, IW29, IW31, IW34 и NGK GR9DI-8. |
| 3.9.13. Masa minimă: - 162 kg pentru clasa Rotax Max; - 175 kg pentru clasa Rotax Max Masters. | 3.9.13. Минимальная масса: - 162 кг для класса Rotax Max; - 175 кг для класса Rotax Max Masters. |
| 3.10. Clasa „OK-Junior” | 3.10. Класс «OK-Junior» |
| 3.10.1. Motor cu cilindree de 125 cm3, fără cutie de viteze, corespunzător cerinţelor tehnice CIK-FIA şi clasei OK-Junior. | 3.10.1. Двигатели, соответствующие техтребованиям СИК-ФИА к классу OK-junior, с рабочим объемом 125 куб. см., без коробки передач. |
| 3.10.2. Masa minimă – 140 kg. | 3.10.2. Минимальная масса 140 кг. |
| 3.11. Clasa „OK” | 3.11. Класс «OK» |
| 3.11.1. Motor cu cilindree de 125 cm3, fără cutie de viteze, corespunzător cerinţelor tehnice CIK-FIA şi clasei OK. | 3.11.1. Двигатели, соответствующие техтребованиям СИК-ФИА к классу OK с рабочим объемом 125 куб. см., без коробки передач. |
| 3.11.2. Masa minimă – 145 kg. | 3.11.2. Минимальная масса 145 кг. |
| 3.12. Clasa „KZ2” | 3.12. Класс «KZ2» |
| 3.12.1. Motor cu cilindree de 125 cm3 şi cutie de viteze cu cel puţin 3 trepte şi cel mult 6 trepte, corespunzător cerinţelor tehnice CIK-FIA şi clasei „KZ2” . | 3.12.1. Двигатели, соответствующие техтребованиям СИК-ФИА к классу KZ2 с рабочим объемом 125 куб. см., с коробкой передач минимум с тремя, максимум с шестью передачами. |
| 3.12.2. Masa minimă – 175 kg. | 3.12.2. Минимальная масса 175 кг. |
| 3.13. Clasa „Național Amator” | 3.13. Класс «Național Amator» |
| 3.13.1. Motor cu cilindree de 125 cm3, fără cutie de viteze. Sunt admise şi motoare de motocicletă în 2 timpi cu cilindree de 125 cm3 fară cutie de viteze. | 3.11.1. Двигатели с рабочим объемом 125 куб. см., без коробки передач. Допускаются также мотоциклетные двухтактные двигатели с рабочим объемом 125 куб. см., без коробки передач. |
| 3.13.2. Masa minimă – 165 kg. | 3.13.2. Минимальная масса 165 кг. |
| 3.14. Clasa „Național Shifter” | 3.14. Класс «Național Shifter» |
| 3.14.1. Motoare conform cerinţelor CIK-FIA pentru clasele ICC şi KZ2, inclusiv motoare omologate anterior. Sunt admise şi motoare de motocicletă în 2 timpi cu cilindree de 125 cm3 şi cutie de viteze cu cel puţin 3 trepte sau cel mult 6 trepte. | 3.14.1. Двигатели, соответствующие техтребованиям СИК-ФИА к классу ICC и KZ2, а также двигатели предыдущих омологаций, соответствующие своим омологационным картам. Допускаются также мотоциклетные двухтактные двигатели с рабочим объемом 125 куб. см., с коробкой передач минимум с тремя, максимум с шестью передачами. |
| 3.14.2. Carburator Dell’Orto. Diametrul difuzorului – 30 mm la motoarele cu supape; – 39 mm la motoarele cu sertăraşe. | 3.14.2. Карбюратор Dellorto. Диаметр диффузора 30 мм – для клаппаных моторов и 39 мм для золотниковых. |
| 3.14.3. Masa minimă – 190 kg. | 3.14.3. Минимальная масса 190 кг. |
| 3.15. Clasa „Național Junior” | 3.15. Класс «Național Junior» |
| 3.15.1. Motor „Rotax Max-Junior” În cadrul competiţiilor pot fi utilizate motoare ROTAX indifferent de distribuitor, sigilat sau nesigilat: - FR 125 Max Junior sau 125 Junior MAX EVO – motor de serie monocilindric în doi timpi cu răcire cu apă şi supapă cu flux total, fără cutie de viteze. Cilindree – 125 cm3. - Motorul se recomandă să fie sigilat cu sigiliu original. Toate piesele şi accesoriile trebuie să fie de origine Rotax. Sunt interzise orice modificări la motor. | 3.15.1. Двигатель "Rotax Max-Junior". Могут использоваться на соревнованиях двигатели ROTAX независимо от дистрибьютора, в опломбированном или не опломбированном виде: - FR 125 Max Junior или 125 Junior MAX EVO - серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125 см. - Двигатель Рекомендуется опломбировать оригинальной пломбой. Все детали двигателя и комплектующих должны быть оригинальные Rotax Запрещается вносить любые изменения в двигатель. |
| 3.15.2. Trebuie să corespundă articolelor 3.7.2.-3.7.11. | 3.15.2. Должен соответствовать статьям 3.7.2.-3.7.11. |
| 3.15.3. Masa minimă – 145 kg. | 3.15.3. Минимальная масса 145 кг. |
| 3.16. Clasa „Național Senior” | 3.16. Класс «Național Senior» |
| 3.16.1. Motor „Rotax Max-Senior” În cadrul competiţiilor pot fi utilizate motoare ROTAX indifferent de distribuitor, sigilat sau nesigilat: - FR 125 Max Senior sau 125 (Senior) MAX EVO – motor de serie monocilindric în doi timpi cu răcire cu apă şi supapă cu flux total, fără cutie de viteze. Cilindree – 125 cm3. - Motorul se recomandă să fie sigilat cu sigiliu original. Toate piesele şi accesoriile trebuie să fie de origine Rotax. Sunt interzise orice modificări la motor. | 3.16.1. Двигатель "Rotax Max-Senior". Могут использоваться на соревнованиях двигатели ROTAX независимо от дистрибьютора, в опломбированном или не опломбированном виде: - FR 125 Max Senior или 125 (Senior) MAX EVO - серийный одноцилиндровый 2-тактный двигатель водяного охлаждения с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 125 см. - Двигатель Рекомендуется опломбировать оригинальной пломбой. Все детали двигателя и комплектующих должны быть оригинальные Rotax Запрещается вносить любые изменения в двигатель. |
| 3.16.2. Trebuie să corespundă articolelor 3.9.2.-3.9.12. | 3.16.2. Должен соответствовать статьям 3.9.2.-3.7.12. |
| 3.16.3. Masa minimă – 162 kg. | 3.15.3. Минимальная масса 162 кг. |
| 3.17. Clasa „KF-Junior” | 3.17. Класс «KF-Junior» |
| 3.17.1. Motor cu cilindree de 125 cm3, fără cutie de viteze, corespunzător cerinţelor tehnice CIK-FIA şi clasei KF-Junior. | 3.17.1. Двигатели, соответствующие техтребованиям СИК-ФИА к классу KF-junior, с рабочим объемом 125 куб. см., без коробки передач. |
| 3.17.2. Masa minimă – 145 kg. | 3.17.2. Минимальная масса 145 кг. |
| 3.18. Clasa „KF” | 3.18. Класс «KF» |
| 3.18.1. Motor cu cilindree de 125 cm3, fără cutie de viteze, corespunzător cerinţelor tehnice CIK-FIA şi clasei KF. | 3.18.1. Двигатели, соответствующие техтребованиям СИК-ФИА к классу KF с рабочим объемом 125 куб. см., без коробки передач. |
| 3.18.2. Masa minimă – 160 kg. | 3.18.2. Минимальная масса 160 кг. |
| 4. ÎNREGISTRARE, IDENTIFICARE ŞI VERIFICARE | 4. РЕГИСТРАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ |
| 4.1. Şasiurile utilizate în grupa 3, neomologate de CIK-FIA sau neînregistrate de CKM FARM (artizanale ş.a.), trebuie să aibă „Paşaport de automobil”. | 4.1. На шасси, которые используются в группе 3 и не имеющие омологации СИК-ФИА или регистрации ККМ ФАРМ (самодельные и т.п.) должен быть оформлен «Паспорт автомобиля». |
| 4.2. Pilotul trebuie să prezinte la verificarea tehnică (control) tot utilajul (şasiul, motorul, roţile) şi echipamentele (combinezonul, casca, mănuşile, ghetele) pe care le va utiliza în cadrul competiţiei. Kartul este prezentat la verificarea tehnică în stare curată, pe cărucior (suport). Concomitent pilotul trebuie să prezinte fişele de omologare şi de înregistrare CIK-FIA sau CKM FARM pentru utilajul prezentat. | 4.2. Водитель обязан предоставить на технический осмотр (контроль) все оборудование (шасси, двигатели, колеса) и экипировку (комбинезон, шлем, перчатки, обувь), которые он предполагает использовать в данном соревновании. Карт на технический осмотр предоставляется в чистом виде, на тележке (стойке). Кроме того, Водитель обязан предоставить омологационные или регистрационные карты СИК-ФИА или ККМ ФАРМ на представляемое оборудование. |
| 4.3. Fişa de înregistrare (omologare) trebuie să aibă ştampila originală a Federaţiei internaţionale sau a celei naţionale. | 4.3. Карта регистрации (омологации) должна иметь подлинную печать международной или национальной Федерации. |
| 4.4. Persoana care cumpără şasiu, motor, caroserie trebuie să ceară de la producător (vânzător) fişa de omologare CIK-FIA sau fişa de înregistrare CKM FARM pentru tipul respectiv. | 4.4. При покупке шасси, двигателя, кузова настоятельно рекомендуется требовать у Производителя (продавца) наличие омологационной карты СИК-ФИА или регистрационной карты ККМ ФАРМ на данную модель. |
| 4.5. Motorul, şasiul, anvelopele ş.a. trebuie să fie conforme, iar comisia tehnică trebuie să aibă posibilitate să le identifice cu ajutorul imaginilor (fotografii, desene tehnice, dimensiuni etc.) din fişa de omologare. | 4.5. Двигатели, шасси, шины и др. должны соответствовать, а техническая комиссия должна иметь возможность идентифицировать их по изображению (фото, чертежам, размерам и т.д.) в регистрационной карте. |
| 4.6. Pentru a măsura volumul, de exemplu, al camerei de ardere, trebuie folosit un recipient gradat cu cel mult 0,1 cm3 şi un amestec constituit din 50% benzină şi 50% ulei de motor utilizat pentru motoarele în doi timpi. | 4.6. Для измерения объема, например, камеры сгорания должна использоваться емкость с делениями не более, чем 0,1 см3, и использоваться смесь, состоящая из 50% бензина и 50% моторного масла для двухтактных двигателей. |
| 4.7. Măsurări şi toleranţe | 4.7. Измерения и допуски. |
| 4.7.1. Dacă în textul prezentei C şi PT sau în fişele de omologare ori de înregistrare unele dimensiuni sunt menţionate ca fiind maxime sau minime, se consideră că acestea sunt dimensiuni-limită, iar toleranţele din p. 4.7.3 nu sunt luate în considerare. | 4.7.1. Если в тексте настоящих КиТТ, омологационных или регистрационных картах какие-либо размеры указаны как максимальный или минимальный, то считается что эти размеры предельные и допуски п.4.7.3. во внимание не принимаются. |
| 4.7.2. Dacă în textul prezentei C şi PT sau în fişele de omologare ori de înregistrare unele unghiuri (faze) de admisie (evacuare) sunt menţionate ca fiind maxime sau minime, se consideră că acestea sunt unghiuri (faze)-limită, iar toleranţele din p. 4.7.3 nu sunt luate în considerare. | 4.7.2. Если в тексте настоящих КиТТ, омологационных или регистрационных картах какой-либо угол (фаза) выпуска (впуска) указан как максимальный или минимальный, то считается что этот угол (фаза) предельный и допуск в п.4.7.3. во внимание не принимается. |
| 4.7.3. În cadrul verificărilor trebuie luate în considerare următoarele toleranţe: | 4.7.3. Во время контроля должны приниматься во внимание следующие допуски: |

| diametrul difuzorului диаметр диффузора | fără toleranţe без допусков |
| --- | --- |
| cursa pistonului ход поршня | ± 0,1 mm / мм |
| distanţa dintre axele bielei межосевое расстояние шатуна | ± 0,1 mm / мм |
| unghiurile углы | ± 2º |

| dimensiunile размеры | sub 25 mm менее 25 мм | 25-60 mm / мм | peste 60 mm более 60 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| prelucrate mecanic обработанные механически | ± 0,5 mm / мм | ± 0,8 mm / мм | ± 1,5 mm / мм |
| neprelucrate необработанные | ± 1,0 mm / мм | ± 1,5 mm / мм | ± 3,0 mm / мм |

| 4.7.4. Diametrul cilindrului de motor se măsoară între marginile superioare ale ferestrelor şi partea superioară a cilindrului, în două direcţii reciproc perpendiculare. Diametrul cilindrului se măsoară cu instrumente de măsură care asigură o precizie de 0,01 mm. Cursa pistonului se măsoară cu ajutorul unor instrumente de măsură care asigură o precizie de 0,1 mm. Fazele motorului se măsoară cu ajutorul unei lere cu grosimea de 0,2 mm şi al unui transportor cu diametrul de cel puţin 200 mm. Toate instrumentele de măsură trebuie să aibă certificat de verificare valabil. | 4.7.4. Измерение диаметра цилиндра двигателя производится между верхними кромками окон и верхним торцом цилиндра (гильзы), в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Измерение диаметра цилиндра производится с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений до 0,01мм. Измерение хода поршня производится с помощью измерительного, обеспечивающего точность измерений до 0,1мм. Измерение фаз двигателя производится при помощи щупа толщиной 0,2 мм и транспортира диаметром не мене 200 мм. Весь измерительный инструмент должен иметь свидетельство о проверке с указанием срока действия свидетельства. |
| --- | --- |

| ANEXA NR. 1. Verificarea tehnică | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Проведение технического осмотра. |
| --- | --- |
| 1. Organizatorul de concurs trebuie să pună la dispoziţia participanţilor un teren dotat cu cântar, mese pentru demontarea motoarelor şi un post utilat pentru secretariat. | 1. Для взвешивания Организатор соревнований обязан предоставить площадку с весами, столами для разборки двигателей, оборудованным местом для работы секретаря. |
| 2. Terenul trebuie să fie îngrădit şi trebuie să aibă spațiu suficient pentru cel puţin câte şase karturi din fiecare clasă, inclusiv un post pentru comisia tehnică. | 2. Площадка должна быть огорожена по периметру, по размерам вмещать как минимум по шесть первых картов в каждом классе плюс место для работы технической комиссии. |
| 3. Cântarul trebuie să aibă certificat de verificare curentă de la o autoritate din domeniu. | 3. Весы должны иметь паспорт с действующей на период соревнований отметкой освидетельствования соответствующей контролирующей организацией. |
| 4. La cântar trebuie să fie permanent o greutate de control având masa de 50 kg şi certificatul de verificare. | 4. На весь период соревнований весы должны быть укомплектованы контрольным грузом 50 кг, который должен иметь отметку освидетельствования. |
| 5. Înainte de concurs cântarul şi greutatea de control sunt verificate de o comisie din care fac parte directorul de mansă şi directorul de concurs. Rezultatul verificării se consemnează prin proces-verbal. | 5. Перед соревнованиями весы и контрольный груз проверяются комиссией, в которую должны входить Руководитель гонки и Директор соревнований. Результат проверки оформляется специальным актом. |
| 6. La verificarea tehnică după finiş („demontare”), în zona de verificare (lângă kart) se pot afla: observatorul CKM FARM (comisarul sportiv), directorul de manşă, membrii comisiei tehnice, pilotul şi mecanicul kartului examinat. Organizatorul trebuie să asigure regimul de „parc închis”. | 6. При проведении технического осмотра после финиша («вскрытии») в зоне технического осмотра (у карта) могут находиться: Наблюдатель ККМ ФАРМ (спортивный комиссар), Руководитель гонки, члены технической комиссии, Водитель и механик осматриваемого карта. Организатор должен обеспечить режим «закрытого парка». |
| 7. Masa minimă a kartului se stabilește la cântar concomitent cu masa kartului cu pilot. | 7. Измерение минимальной массы карта осуществляется путем одновременного взвешивания на весах карта с гонщиком. |
| 8. Dacă unii parametri nu pot fi măsuraţi la faţa locului, utilajul sau piesa respectivă se transmite comisiei tehnice pentru măsurători de laborator. | 8. В случае невозможности произведения измерений параметров на месте, спорное оборудование (деталь) может быть изъято технической комиссией для лабораторных измерений. |
| 9. Volumul camerei de ardere a motorului se măsoară cu ajutorul unui vas cu gradaţii sub 0,1 cm3; se foloseşte un amestec constituit din 50% benzină şi 50% ulei de motor destinat pentru motoare în doi timpi. | 9. Для измерения объема камеры сгорания должна использоваться емкость с делениями не более чем 0,1 см3 и использоваться смесь, состоящая из 50% бензина и 50% моторного масла для двухтактных двигателей. |
| Volumul camerei de ardere a motorului (cu excepţia motorului Comer C50) se măsoară conform următoarei metode: - Motorul este lăsat să se răcească până la temperatura mediului înconjurător. - Se scoate bujia şi se verifică lungimea filetată, care trebuie să corespundă cerinţelor tehnice pentru motorul respectiv. - Se scoate chiulasa (capul cilindrului) şi se verifică lungimea părţii filetate. Partea filetată a bujiei nu trebuie să iasă în camera de ardere. - Se şterge bine uleiul de pe pereţii cilindrului şi de pe faţa frontală a pistonului. - Se pune la loc chiulasa şi se strânge cu un dispozitiv recomandat de producător. - În locul bujiei se înşurubează un plug-insert având caracteristici conforme cu regulamentul CKM FARM (fig. 5). Motorul se instalează astfel încât cilindrul să se afle în poziţie verticală. Pistonul este adus în P.M.S. (punctul mort superior). Se toarnă cu grijă amestecul. Volumul de lichid care a intrat în motor trebuie să corespundă cerinţelor din C şi PT pentru clasa respectivă. | Измерение объема камеры сгорания (кроме двигателя Comer C50 ) производится по следующей методике: - Двигатель должен остыть до температуры окружающего воздуха. - Выкрутить свечу зажигания и проконтролировать длину резьбовой части, которая должна соответствовать техническим требованиям к двигателю. - Снять головку цилиндра и проконтролировать длину резьбовой части. Резьбовая часть свечи не должна выступать в камеру сгорания. - Тщательно протереть от масла стенки цилиндра и днище поршня. - Установить головку цилиндра, затянув гайки моментом, рекомендованным Производителем. - Вкрутить в свечное отверстие специальный ввертыш, рекомендованный ККМ ФАРМ (рис. 5). Установить двигатель так, чтобы цилиндр занял вертикальное положение. Установить поршень в В.М.Т. Медленно залить смесь. Объем вошедшей смеси должен соответствовать КиТТ к данному классу. |
| Pentru motoare Comer C50: - Motorul este lăsat să se răcească până la temperatura mediului înconjurător. - Se scoate bujia şi se verifică lungimea filetată, care trebuie să corespundă cerinţelor tehnice pentru motorul respectiv. - Se măsoară intervalul dintre piston şi chiulasă cu ajutorul unei tije (sârme) de plumb introduse prin locaşul bujiei. Intervalul trebuie să corespundă prescripţiilor din fişa de omologare. - Motorul se instalează astfel încât cilindrul să se afle în poziţie verticală. - Pistonul este adus în P.M.S. (punctul mort superior). - Se toarnă cu grijă amestecul. - Volumul de lichid care a intrat în motor trebuie să corespundă cerinţelor din C şi PT pentru clasa respectivă. | Для двигателей Comer C50: - Двигатель должен остыть до температуры окружающего воздуха. - Выкрутить свечу зажигания и проконтролировать длину резьбовой части, которая должна соответствовать техническим требованиям к двигателю. - Измерить зазор между поршнем и головкой цилиндра при помощи оловянной проволоки, введенной через свечное отверстие. Зазор должен соответствовать регистрационной карте. - Установить двигатель так, чтобы цилиндр занял вертикальное положение. Установить поршень в положение В.М.Т. - Медленно залить смесь. - Объем вошедшей смеси должен соответствовать КиТТ к данному классу. |

| ANEXA NR. 2 Verificarea carburantului | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Проверка топливной смеси. |
| --- | --- |
| 1. Verificarea conţinutului de spirt cu nitrometan de ceriu În timpul reacţiei chimice are loc schimbarea de culoare de la galben la roşu. Prin această reacţie se pot depista până la 400 mg de spirt primar, secundar sau terţar. În cadrul reacţiei se produc compuşi oxidaţi de reagent, fenoli şi amine aromatice. | 1. Проверка на спирт нитрометаном церия. Реакция сопровождается изменением цвета с желтого на красный. Может быть обнаружено до 400 мг. Первичного, вторичного и третичного спиртов. К побочным продуктам реакции относятся соединения окисляемые реагентом, ароматические амины и фенолы. |
| Procedura de verificare Se prepară reagentul dizolvând 40 g de nitrat de ceriu (NH4)2Ce(NO3)6 în 100 ml de acid azotic denormalizat. În cazul în care materialul verificat nu se dizolvă în apă, se recurge la dizolvare în 2 ml de dioxan. Se adaugă în eprubetă 1-2 picături din materialul dizolvat. Apariţia culorii roşii certifică prezenţa spirtului. Notă: Soluţia de acid azotic denormalizat se prepară din 126 ml de acid azotic de 70%, în care se adaugă apă distilată până se atinge volumul de 1 litru. | Процедура проверки: Подготовить реагент, растворив 40 г нитрата церия (NH4)2Ce(NO3)6 в 100 мл двунормальной азотной кислоты. Разбавить 1 мл реагента 2 мл воды в небольшой пробирке. Если проверяемый материал в воде не растворяется, разбавление выполнить в 2 мл диоксана. Добавить 1-2 капли растворенного материала в пробирку. Красный цвет будет свидетельствовать о наличии спирта. Примечание: Для приготовления двунормального раствора азотной кислоты нужно взять 126 мл 70%-ной азотной кислоты и смягченной водой довести количество смеси до 1 литра. |
| 2. Verificarea conţinutului de spirt cu ajutorul apei - Se ia un vas transparent cu gradaţii sau o sticluţă. - Turnăm 200 ml de amestec carburant în vas. - Adăugăm în vas 30 ml de apă. Apa trebuie să se depună la fund, formând un strat de 30 ml timp de 15 minute. În acest caz amestecul carburant verificat corespunde cerinţelor normative. - În cazul în care apa adăugată în amestecul carburant capătă culoarea laptelui, depăşeşte cantitatea de 30 ml sau se încălzeşte, amestecul carburant nu corespunde prescripţiilor regulamentare. | 2. Проверка на спирт водой. - Взять прозрачную флягу или бутылочку с делениями. - Взять 200 мл проверяемой топливной смеси и налить ее во флягу. - Добавить 30 мл воды во флягу. Вода должна опуститься на дно и образовать на дне слой в 30 мл. Это занимает 15 минут. Если вода в топливной смеси ведет себя таким образом, топливная смесь нормальна. - Если после введения 30 мл воды слой на дне имеет молочный цвет, или превышает 30 мл, или проба разогревается, то топливная смесь с нарушениями. |
| 3. Verificarea conţinutului de nitrometan Soluţii iniţiale: - Hidroxid de natriu. Soluţie de 20%, 8 g de praf NaOH şi 40 ml H2O. - Reagent acid 1,2 napthine-4 acid, 2,5 g C10H5(SO3Na): 0,50 ml H2O | 3. Проверка на нитрометан. Исходные растворы: - Гидроокись натрия. 20 % раствор, 8 г порошка NaOH, 40 мл H2O. - Кислый реагент 1,2 нафтахинон-4 сульфокислота, 2,5 г C10H5(SO3Na): O, 50 мл H2O (теплой). |
| Procedura de verificare: - Se ia o probă de amestec carburant, se amestecă cu o cantitate egală de spirt şi se toarnă într-o eprubetă gradată sau într-un pahar gradat. - Se adaugă 6 picături de soluţie de 20% de NaOH. - Se agită bine. - Se adaugă 3 picături de reagent acid 1,2 napthine-4 acid. - Se agită bine cel puţin 20 de secunde. - Se urmăreşte schimbarea culorii amestecului carburant; în cazul în care acesta conţine nitrometan, culoarea lui albăstruie va deveni violetă. O culoare violet dens developează un conţinut mărit de nitrometan. În cazul în care culoarea nu se schimbă timp de 5 minute, amestecul carburant corespunde cerinţelor regulamentare. Notă. Soluţiile învechite slăbesc, de aceea se recomandă ca reagenţii să fie preparaţi în dimineaţa zilei de concurs. | Процедура проверки: - Взять пробу топливной смеси и, смешав ее с равным количеством спирта, поместить в пробирку или мензуру с делениями. - Ввести 6 капель 20%-ного раствора NaOH. - Тщательно перемешать. - Ввести 3 капли кислого реагента 1,2 нафтахинон-4 сульфокилота. - Тщательно перемешать в течение минимум 20 секунд. - Наблюдать за изменением цвета раствора, который в присутствии нитрометана из голубого станет фиолетовым, при этом, чем больше в топливной смеси нитрометана, тем гуще будет фиолетовый цвет. Если в течение 5 минут цвет не изменится, то результат проверки отрицательный. Примечание: Чем дольше хранятся растворы, тем они делаются слабее, поэтому рекомендуется готовить свежие реагенты утром в день соревнований. |

| ANEXA NR. 3 Măsurarea nivelului de zgomot de eşapament la motoarele de kart cu cutie de viteze | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Замер уровня шума выпуска двигателя для картов с коробкой передач. |
| --- | --- |
| Nivelul de zgomot este limitat la 107,5 dB la o viteză medie a pistonului de 13 m/s. | Уровень шума ограничивается величиной 107,5 дБ при средней скорости движения поршня 13 м/с. |
| În timpul verificărilor în apropierea motorului supus verificării nu trebuie să se afle nicio sursa de zgomot ce depăşeşte 100 dB(A). | В процессе измерения в радиусе 5 метров вблизи проверяемого двигателя не должно находиться никакого другого источника шума с уровнем превышающим 100 дБ(А). |
| Verificarea zgomotului la motor. | Проверка двигателей на шум. |
| Nivelul de zgomot se măsoară după cum urmează: zgomotul se măsoară cu un microfon instalat pe un suport fix la o distanţă de 50 cm de la tubul de eşapament sub un unghi de 45º faţă de linia axială a tubului, la o înălţime corespunzătoare cu amplasarea tubului de eşapament, dar nu mai mică de 20 cm de la sol. Dacă o asemenea amplasare este imposibilă, microfonul se va instala sub un unghi de 45º în sus faţă de axa tubului. | Контроль уровня шума выполняется следующим образом: шум измеряется зафиксированным в неподвижном состоянии микрофоном, установленным на расстоянии 50 см от выхлопной трубы под углом 45 градусов относительно осевой линии оконечности трубы на высоте. Соответствующей высоте расположения выхлопной трубы, но не менее чем в 20 см от земли. Если это невозможно, тогда при измерении микрофон устанавливается под углом 45 градусов вверх относительно оси трубы. |
| După ce porneşte motorul, pilotul ridică turaţia motorului până la cea prescrisă. Măsurătorile se efectuează după ce motorul atinge turaţia necesară. Turaţia se măsoară cu ajutorul unui tahometru pus la dispoziţie de către organizator. Turaţia (numărul de rotaţii pe minut) depinde de viteza medie a pistonului în cadrul cursei pistonului (vezi tabelul alăturat). | Водитель после запуска двигателя на холостом ходу постепенно увеличивает обороты до заданного их числа. Измерения выполняются когда достигнуто заданное число оборотов. Число оборотов контролируется тахометром, предоставленным организатором. Число оборотов в минуту зависит от средней скорости поршня, при соответствующем ходе поршня (см. прилагаемую таблицу). |
| Turaţia (numărul de rotaţii pe minut) se calculează cu formula: n = 30 x V/L, în care n – numărul de rotaţii pe minut ale motorului (rotunjit la proxima sută); V – viteza prestabilită a pistonului (13 m/s); L – cursa pistonului (mm). | Подсчет числа оборотов производится по формуле: n= 30 x V\L, где n – число оборотов двигателя в минуту ( округленное до ближайшей сотни); V – зафиксированная средняя скорость поршня (13 м/с); L – ход поршня (мм). |
| Zgomotul motoarelor cu mai mulţi cilindri se măsoară la fiecare tub de eşapament. Nivelul de zgomot poate fi verificat în orice moment din timpul competiţiei. | Шум двигателя с более чем одним цилиндром измеряется на каждой выхлопной трубе. Проверку шума можно выполнить в любой момент соревнований. |
| Tabelul cu raportul dintre turaţia motorului şi cursa pistonului | Таблица зависимости оборотов от хода поршня |

| Cursa, mm Ход/мм | Tur../min. Об/мин | Cursa, mm Ход/мм | Tur./min. Об/мин | Cursa, mm Ход/мм | Tur./min. Об/мин | Cursa, mm Ход/мм | Tur./min. Об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 13000 | 39 | 10000 | 48 | 8100 | 57 | 6800 |
| 31 | 12500 | 40 | 9700 | 49 | 7900 | 58 | 6700 |
| 32 | 12100 | 41 | 9500 | 50 | 7800 | 59 | 6600 |
| 33 | 11800 | 42 | 9200 | 51 | 7600 | 60 | 6500 |
| 34 | 11400 | 43 | 9000 | 52 | 7500 | 61 | 6300 |
| 35 | 11100 | 44 | 8800 | 53 | 7300 | 62 | 6200 |
| 36 | 10800 | 45 | 8600 | 54 | 7200 | 63 | 6100 |
| 37 | 10500 | 46 | 8400 | 55 | 7000 | 64 | 6000 |
| 38 | 10200 | 47 | 8200 | 56 | 6900 | 65 | 6000 |

| Datele privind cursa pistonului trebuie să fie aplicate pe carter. | Данные о ходе поршня должны быть нанесены на картере. |
| --- | --- |
| Întrucât temperatura influenţează rezultatele la măsurarea nivelului de zgomot, toate datele obţinute se raportează la 20º C. Dacă măsurările se efectuează la temperaturi sub 10º C, se aplică corecţia +1 dB, sub 0º C + 2 dB. | Поскольку температура влияет на результаты измерения уровня шума, то все полученные данные приводятся к 20º С. если измерения выполняются при температуре ниже 10º С, вводится поправка +1дБ, если ниже 0º С, то + 2 дБ. |
| În procesul măsurării, lângă aparatura de măsurat se pot afla numai reprezentanţii colegiului de arbitri. | Около измерительной аппаратуры в процессе измерений могут находится только представители судейской коллегии. |

| ANEXA NR. 4 Măsurarea nivelului de zgomot la evacuare pentru karturile fără cutie de viteze | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Замер уровня шума выпуска двигателя для картов без коробки передач. |
| --- | --- |
| Nivelul de zgomot este limitat la valoarea de 87 dB. | Уровень шума ограничивается величиной 87 дБ. |
| În procesul măsurării zgomotele ambientale nu se iau în calcul, dacă nivelul lor nu depăşeşte 80 dB. | В процессе измерения шумы окружающей среды не принимают во внимание, если их уровень не превышает 80 дБ. |
| Verificarea motoarelor la zgomot. | Проверка двигателей на шум. |
| Verificarea nivelului de zgomot se efectuează în timpul mişcării automobilului pe traseu, pe un sector rectiliniu, motorul funcţionând la puterea maximă. | Контроль уровня шума производится во время движения автомобиля по трассе на прямом участке, где двигатель работает на максимальной мощности. |
| Microfonul se aşază la înălţimea de 1,2 m de la suprafaţa drumului şi la 22 m de la marginea traseului. | Микрофон устанавливается на высоте 1,2 м от плоскости дороги в 22 метрах от края трассы. |
| Dacă o astfel de aşezare a microfonului nu este posibilă, atunci se aplică următoarele corecţii: | Если это невозможно, то используются следующие поправки: |

| Distanţa efectivă dintre microfon şi marginea traseului, m Фактическое расстояние от микрофона до края трассы, м | 22 | 19,6 | 17,5 | 15,6 | 13,0 | 12,4 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corecţia aplicată la măsurare (se scade din indicaţiile sonometrului), dB Поправка к замеру (отнимается от показаний шумоме-ра), дБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| În procesul măsurării, lângă aparatura de măsurat se pot afla numai reprezentanţii colegiului de arbitri. | Около измерительной аппаратуры в процессе измерений могут находиться только представители судейской коллегии. |
| --- | --- |
| Temperatura şi umiditatea aerului, ploaia nu influenţează valoarea nivelului de zgomot şi de aceea nu se iau în calcul. | Температура и влажность воздуха, а также дождь не влияют на величину замеряемого уровня шума и поэтому не учитываются. |
| Dacă viteza vântului depăşeşte 8 m/s de-a curmezişul sectorului pe care se măsoară, în direcţia de la axa traseului spre microfon sau depăşeşte 10 m/s de-a lungul sectorului perpendicular pe microfon, atunci măsurarea nivelului de zgomot este interzisă. | Если скорость ветра превышает 8 м/с поперек мерного участка в направлении от оси трассы к микрофону или превышает 10 м/с вдоль мерного участка перпендикулярно микрофону, замер уровня шума запрещен. |
| Colegiul de arbitri trebuie să dispună de un anemometru, care funcţionează în acelaşi timp şi pe acelaşi loc cu microfonul sonometrului. | Судейская коллегия должна иметь в своем распоряжении анемометр, действующий в то же время и в том же месте, что и микрофон измерителя уровня шума. |
| Tabelul proporţiilor (ulei/benzină) pentru formarea amestecului carburant | Таблица пропорций (масло/бензин) для составления топливной смеси |

| Ben- zină, l Бен- зин, л | 1:16 | 1:17 | 1:18 | 1:19 | 1:20 | 1:22 | 1:25 | 1:30 | 1:33 | 1:36 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 125 | 118 | 111 | 105 | 100 | 91 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 33 | 25 |
| 4 | 250 | 235 | 222 | 210 | 200 | 182 | 160 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80 | 66 | 50 |
| 5 | 312 | 292 | 277 | 260 | 250 | 282 | 200 | 165 | 150 | 137 | 125 | 100 | 83 | 62 |
| 6 | 375 | 353 | 333 | 315 | 300 | 273 | 240 | 200 | 180 | 165 | 150 | 120 | 100 | 75 |
| 8 | 500 | 470 | 444 | 420 | 400 | 364 | 320 | 265 | 240 | 220 | 200 | 160 | 133 | 100 |
| 10 | 625 | 585 | 555 | 525 | 500 | 455 | 400 | 330 | 300 | 275 | 250 | 200 | 166 | 125 |
| 12 | 750 | 705 | 667 | 630 | 600 | 546 | 480 | 400 | 360 | 330 | 300 | 240 | 200 | 150 |
| 14 | 875 | 823 | 778 | 735 | 700 | 637 | 560 | 465 | 420 | 385 | 350 | 280 | 233 | 175 |
| 16 | 1.000 | 935 | 890 | 840 | 800 | 728 | 640 | 530 | 480 | 440 | 400 | 320 | 266 | 200 |
| 18 | 1.125 | 1.050 | 1.000 | 945 | 900 | 819 | 720 | 600 | 540 | 495 | 450 | 360 | 300 | 225 |
| 20 | 1.250 | 1.170 | 1.111 | 1.050 | 1.000 | 910 | 800 | 665 | 600 | 550 | 500 | 400 | 333 | 250 |
| 25 | 1.560 | 1.460 | 1.385 | 1.315 | 1.250 | 1.135 | 1.000 | 835 | 750 | 695 | 625 | 500 | 415 | 310 |

| ANEXA NR. 5 Lista motoarelor admise de CKM FARM la competiţiile din sezonul 2022 | ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Список двигателей, допущенных ККМ ФАРМ в сезоне 2022 года |
| --- | --- |
| Clasa „Naţional Bambino”; Comer-C50. Clasa „Naţional Micro”; Rotax 125 Micro Max EVO MY20. Clasa „Rotax Micro”; Rotax 125 Micro Max EVO MY20. Clasa „Naţional Mini”; Rotax 125 Mini Max EVO MY20. Clasa „Rotax Mini”; Rotax 125 Mini Max EVO MY20. Clasa „Naţional Super Mini”; Motoare cu cilndree de 60cm3 (în 2 timpi), omologate CSAI sau FIA.. Clasa „Rotax Junior”; Rotax FR125 Max-Junior, Rotax 125 Junior Max EVO. Clasa „Naţional-125”; MMVZ 3.112, 3.112.2, 3.113, 3.113.2, 3.113.4, CZ 515, CZ 516 şi altele neomologate de CIK-FIA. Clasa „Național Amator”; Motoare cu cilindree de 125 cm3 (în 2 timpi) fară cutie de viteze. Clasa „Național Shifter”; Motoare cu cilindree de 125 cm3 (în 2 timpi) cu cutie de viteze, pentru clasele „ICC” şi „KZ2” omologate până în 2014. Clasa „Național Junior”; Rotax FR125 Max-Junior, Rotax 125 Junior Max EVO. Clasa „Rotax Max”; Rotax FR125 Max, Rotax 125 Max (Senior) EVO. Clasa „Național Senior”; Rotax FR125 Max, Rotax 125 Max (Senior) EVO. Clasa „OK-Junior”; Motoare cu cilindree de 125 cm3 în 2 timpi fără cutie de viteze. Omologate de CIK-FIA. Clasa „OK”; Motoare cu cilindree de 125 cm3 (în 2 timpi). Omologate de CIK-FIA. Clasa „KF-Junior”; Motoare cu cilindree de 125 cm3 în 2 timpi fără cutie de viteze. Omologate de CIK-FIA până în 2015 inclusiv. Clasa „KF”; Motoare cu cilindree de 125 cm3 (în 2 timpi). Omologate de CIK-FIA până în 2015 inclusiv. Clasa „KZ2”; Motoare cu cilindree de 125 cm3 (în 2 timpi) cu cutie de viteze. Omologate de CIK-FIA. | Класс „Naţional Bambino”; Comer-C50. Класс „Naţional Micro”; Rotax 125 Micro Max EVO MY20. Класс «Rotax Micro»; Rotax 125 Micro Max EVO MY20. Класс „Naţional Mini”; Rotax 125 Mini Max EVO MY20. Класс «Rotax Mini»; Rotax 125 Mini Max EVO MY20. Класс „Naţional Super Mini”; Двигатели объемом 60 см. куб. (2-тактные), омологация CSAI или FIA.. Класс «Rotax Junior»; Rotax FR125 Max-Junior, Rotax 125 Junior Max EVO. Класс „Naţional-125”; ММВЗ 3.112, 3.112.2, 3.113, 3.113.2, 3.113.4, CZ 515, CZ 516 и др. не омологированные СИК-ФИА. Clasa „Național Amator”; Двигатели объемом 125 см. куб. (2-тактные) без КПП.. Класс «Național Shifter»; Двигатели объемом 125 см. куб. (2-тактные) с КПП, для классов ICC и KZ2 с омологациеи до 2014 года.. Класс „Național Junior”; Rotax FR125 Max-Junior, Rotax 125 Junior Max EVO. Класс «Rotax Max»; Rotax FR125 Max, Rotax 125 Max (Senior) EVO. Класс „Național Senior”; Rotax FR125 Max, Rotax 125 Max (Senior) EVO. Класс «OK-Junior»; Двигатели объемом до 125 см. куб. (2-тактные) без КПП. Омологация CIK/FIA.. Класс «OK»; Двигатели объемом до 125 см. куб. (2-тактные) без КПП. Омологация CIK/FIA.. Класс «KF-Junior»; Двигатели объемом до 125 см. куб. (2-тактные) без КПП. Омологация CIK/FIA до 2015 года включительно.. Класс «KF»; Двигатели объемом до 125 см. куб. (2-тактные) без КПП. Омологация CIK/FIA до 2015 года включительно.. Класс «KZ2»; Двигатели объемом 125 см. куб. (2-тактные) с КПП. Омологация CIK/FIA.. |

| ANEXA NR. 6 Lista anvelopelor admise de CKM FARM în sezonul 2022 | ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Список шин, допущенных ККМ ФАРМ в сезоне 2022 года |
| --- | --- |

| Clasa Класс | Marca producătorului Марка производителя | Condiţiile Условия |  | Lăţimea maximă a roţii, mm Макс. ширина колеса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uscat сухо | ploaie дождь |  |
| „Naţional Bambino” | VEGA | SL10/M1 | WE/WM1 |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 120 135 |
| „Naţional Micro” | MOJO | C2 | CW |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 120 135 |
| „Naţional Mini” | MOJO | C2 | CW |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 120 135 |
| „Naţional Super Mini” | Liber / свобод. | - | - |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 120 135 |
| „Naţional-125”, „Național Amator”, „Național Shifter” | - | CIK-FIA OPTION | CIK-FIA WET |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,6/10-5 7,1/11-5 | 4,2/10-5 6,0/11-5 | 135 215/180 |
| „Rotax Max Micro” | MOJO | C2 | CW |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 120 135 |
| „Rotax Max Mini” | MOJO | C2 | CW |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 4,0/10-5 5,0/11-5 | 120 135 |
| „Rotax Max Junior”, „Național Junior” | VEGA | XH3 | W5/W6 |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,6/10-5 7,1/11-5 | 4,2/10-5 6,0/11-5 | 135 215/180 |
| „Rotax Max Senior”, „Național Senior” | VEGA | XH3 | W5/W6 |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,6/10-5 7,1/11-5 | 4,2/10-5 6,0/11-5 | 135 215/180 |
| „OK-Junior”, „OK” | VEGA | XH3 | W5/W6 |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,6/10-5 7,1/11-5 | 4,2/10-5 6,0/11-5 | 135 215/180 |
| „KZ2” | VEGA | XH3 | W5/W6 |  |
|  | faţă / перед spate / зад | 4,6/10-5 7,1/11-5 | 4,2/10-5 6,0/11-5 | 135 215/180 |

| ANEXA NR. 7 Metodologia de măsurare a durităţii cauciucului pe scara Shore | ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Методика измерения твердости резины по Шору. |
| --- | --- |
| Duritatea cauciucului se măsoară cu un dispozitiv special. Anvelopa se menţine la temperatura mediului ambiant de 20º C cel puţin două ore. Duritatea măsurată trebuie să corespundă cu cea din fişa de înregistrare. | Твердость измеряется специальным прибором. Покрышка выдерживается при температуре окружающей среды 20 градусов не менее двух часов. Твердость должна соответствовать регистрационной карте. |

| ANEXA NR. 8 Desene | ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Чертежи |
| --- | --- |

| Figura 1 – Caroseria | Рисунок 1 - Кузов |
| --- | --- |

| Figura 2 - Instalarea dispozitivelor pe volan | Рисунок 2 - Установка приборов на рулевом колесе |
| --- | --- |

| Figura 3 - Paraşocul de plastic din spate | Рисунок 3 - Задний пластиковый отбойник |
| --- | --- |

| Figura 4 - Schiţa discului de roată | Рисунок 4 - Эскиз колесного диска |
| --- | --- |

| Figura 5 - Plug-insertul pentru măsurarea volumului camerei de ardere | Рисунок 5 - Ввертыш для измерения объема камеры сгорания |
| --- | --- |

| Figura 6 - Amortizorul de zgomot la evacuare, clasa „Naţională Micro” | Рисунок 6 - Глушитель выпуска класс “Национальный Микро” |
| --- | --- |

| Figura 7 - Carenaj frontal, conform cerințelor CIK-FIA. | Рисунок 7 - Передний обтекатель (короб), по требованиям CIK-FIA. |
| --- | --- |
| Instalarea corectă a carenajului frontal | Правильная установка переднего обтекателя |
| Poziția corectă / Правильное положение | Poziție acceptabilă / Допустимые положения |

| Poziție inacceptabilă dacă oricare parte a tuburilor carenajului frontal se află în zonele marcate (A). | Неприемлемое положение, если какая-либо часть трубок переднего бампера находится в отмеченных областях (A). |
| --- | --- |

| Document elaborat de Comisia tehnică a CKM FARM. | Подготовлено Технической комиссией ККМ ФАРМ. |
| --- | --- |